建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：   姚安县大河口乡麂子村委会大村桥建设项目

建设单位（盖章）：     姚安县交通运输局

编制日期：2018年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

表一 建设项目基本情况	1

表二  建设项目所在地自然环境和社会环境简况	8

表三 环境质量状况	14

表四、评价适用标准	16

表五  建设项目工程分析	18

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

表七、环境影响分析	29

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

表九、结论与建议	44

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目周边关系示意图；

附图3  项目平面布置图

附图4  水系图

附件：

附件1  委托书；

表一 建设项目基本情况

| 项目名称 | 姚安县大河口乡麂子村委会大村桥建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 姚安县交通运输局 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马驰 |  |  | 联系人 |  | 周发丽 |
| 通讯地址 | 姚安县交通运输局 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | / |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 675300 |
| 建设地点 | 姚安县大河口乡麂子村委会麂子大村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 楚雄彝族自治州交通运输局 |  |  |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | E4721桥梁工程建筑 |
| 占地范围 | 1650m2 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 385.9 | 其中：环保投资（万元） |  | 18.3 | 环保投资占总投资比例 | 4.74% |
| 评价经费（万元） | - | 预期投产日期 |  |  | 2019年8月 |  |
| 工程分析及规模 一、项目由来 现阶段，紫贝乌河河岸两侧分别为麂子大村村庄及村民的耕田，进村道路由于无桥梁跨越紫贝乌河，导致道路在此中断，车辆无法通行，麂子大村村民出行方式为：旱季涉水过河，雨季通行有限（洪水期间无法通行）。 项目位于姚安县大河口乡麂子大村，为麂子大村对外交通，跨越紫贝乌河，解决麂子大村村民出行而设。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施），本项目应编制环境影响报告表。受建设单位姚安县交通运输局委托，我单位承担了本项目环境影响评价编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《姚安县大河口乡麂子村委会大村桥建设项目环境影响报告表》。 二、工程内容及规模 （一）项目名称、建设性质、建设地点 项目名称：姚安县大河口乡麂子村委会大村桥建设项目 建设性质：新建 建设单位：姚安县交通运输局 建设地点：本项目为规划的姚安县大河口乡麂子村委会大村桥，横穿紫贝乌河，地理坐标为东经100°59ˊ18.10〞，北纬25°28ˊ47.35〞。 （二）建设规模 大桥长50.04m，平面为直线，纵断面纵坡-1.58%，桥面净宽4.5m，横跨紫贝乌河，是大河口乡麂子村委会麂子大村联系外界的重要交通枢纽。大桥按设计速度20km/h技术标准建设。东北方向引道长20m，西南方向引道长180m。 （三）桥梁设计建设内容 1、总体设计 桥梁孔径布置：根据现场地形、河道宽度，考虑两岸道路衔接，故按照2×20m孔径布置。 桥梁横断面布置：根据两岸道路标准，本项目横断面设计为：0.5（护墙）+4.5m(行车道)+ 0.5（护墙）=5.5m； 桥梁纵断面设计：本项目按照设计洪水位，两岸道路标高来确定桥梁标高，设计洪水位1705m，桥梁中心设计高程1707.188m，纵坡-1.58%，，保证桥梁的过水要求。 桥梁防撞护栏防撞等级：本项目桥梁防撞护栏采用组合式护栏，防震等级采用SB级。 2、桥梁上部结构 本项目上部结构采用20m预应力混凝土简支空心板，本项目的结构体系为简支桥面连续结构，按部分预应力A类构件设计。设计计算采用平面杆系结构计算软件计算，荷载横向分配系数按铰接板法计算，并采用空间结构计算软件校核。 上部结构采用预制空心板，一跨共4片空心板，其中中板预制宽度为1.24m，边梁预制宽度为1.24m，翼缘长度为255mm，板间铰缝宽为10mm；全桥共设置两道CD-60伸缩缝；钢绞线抗拉强度标准值为1860Mpa。 一块板板端支点最大反力： 项目; 恒载（kN）; 恒+汽（kN）. 边板反力; 317; 504. 中板反力; 260; 440. 3、桥梁下部结构 桥台设计：本项目桥台采用重力式桥台，桥台宽度：5.5m，设置垫石及挡块；承台高度1.5m，基础为桩基础，桩直径为1.2m，按嵌岩桩设计，单桩设计荷载为2800KN。 桥墩设计：桥墩采用柱式桥墩，盖梁、墩柱及桩按钢筋混凝土构件设计，全桥共2根桩柱，墩柱直径1.2m，桩直径为1.4m，按照嵌岩桩设计，单桩设计荷载为3000KN。 4、桥面及附属工程 桥面铺装：采用10cmC50混凝土铺装，中间加设直径10mm钢筋网； 桥面排水：桥面排水沿桥面横坡排出，设置200×80×10mm长度650mm的铸铁泄水管，最终排入水系。 伸缩缝：本项目采用CD-60伸缩缝，全桥共设置2道，均位于桥台处，采用C50钢纤维混凝土填充。 5、主要技术指标 表1-1 项目主要技术指标 1; 荷载标准; 公路—Ⅱ级. 2; 桥面宽度; 0.5（护墙）+4.5m(行车道)+ 0.5（护墙）=5.5m. 3; 桥面横坡; 全桥均采用单向2%横坡. 4; 桥跨布置; 2×20m. 5; 桥梁全长; 50.04m. 6; 上部构造; 20m后张法预应力混凝土空心板. 7; 下部构造; 桩柱式桥墩、重力式桩基础桥台. 8; 地震基本烈度; Ⅶ度；地震动峰值加速度为0.15g. 9; 设计洪水频率; 1/50. 10; 斜交角度 3、桥面横坡：全桥均采用单向2%横坡； 4、桥跨布置：2×20m； 5、桥梁全长：50.04m； 6、上部构造：20m后张法预应力混凝土空心板； 7、下部构造：桩柱式桥墩、重力式桩基础桥台； 8、地震基本烈度：Ⅶ度；地震动峰值加速度为0.15g； 9、设计洪水频率：1/50； 10、斜交角度：0°。; 0°. 三、料场、弃渣及弃方情况 项目委托专业混凝土预制构件厂家和商业混凝土厂家进行相关构件和混凝土的生产，项目所需砂石料外购，不单独设置料场，临时办公生活营地租用麂子大村民房。根据项目可行性研究报告，项目无弃方产生，少部分填方来源于桥墩及路面基础平整开挖，无需设置取土场和弃土场。表土清理过程中产生的少量树根、垃圾等及时清运至指定的垃圾填埋场。 四、建筑材料来源及运输条件 1、石料 本项目石料从祥云县刘厂镇大波浪石厂购买，运输距离为38km。 2、砂料 项目区域内无河砂可采，工程用砂从祥云县刘厂镇大波浪石厂购买，运输距离为38km。本项目不设置取土场。 3、水泥、木料 一般工程使用的水泥可由楚雄州境内水泥厂采购。为保证材料的强度和其它技术指标满足工程质量的要求，高标号水泥到昆明和滇西水泥厂购买，钢材、沥青等外购材料可在昆明、安宁等地购买。木材在当地采购。项目建设中可根据用量采购，减少库存，降低管理成本，提高资金使用率。 4、运输条件 本项目交通运输条件较差，运输方式主要靠汽车运输。 五、工程用水用电 工程用水取用紫贝乌河流水，生活用水依托麂子大村村民用水，工程及生活用水均较充裕，取水便利。 工程用电依托麂子大村供电管网供给。 六、工程投资 1、工程投资 工程投资为385.9万元。 2、资金筹措 本项目资金除国债及中央专项资金补助外，其余不足部分项目业主方争取省州公路建设补助资金。 七、工程建设周期及施工人数 本工程建设周期为12个月。 工程施工人员高峰期预计约为25人。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 经实地调查，本项目为新建项目，拟建区域原为空地，不存在与本项目相关的原有污染问题存在。 |  |  |  |  |  |  |

表二  建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 姚安居云南省中北部，楚雄彝族自治州西北部，东经100°56′—101°34′，北纬23°13′—24°45′。东临楚雄州牟定县、南华县，北接大姚县，西与省内大理白族自治州祥云县隔一泡江相望。北距四川攀枝花220公里，南至南华47公里，即与320国道线相接。距省会昆明269公里，距州府鹿城镇84公里。边界线总长275公里的广大铁路、南永二级公路穿境而过。 本项目为规划的姚安县大河口乡麂子村委会大村桥，横穿紫贝乌河，地理坐标为东经100°59ˊ18.10〞，北纬25°28ˊ47.35〞。项目地理位置图详见附图1。 2、气候、气象 根据姚安所处的经纬度和地理特点，姚安气候属北亚热带冬干夏湿季风气候区，其总趋势为冬春干旱，夏秋阴雨；冬无严寒，夏不酷热；雨热同季，作物有利；光照充足，年温差小，四季暖和。其劣势是冬春少雨，气候干燥，低温霜冻，影响农业，春季回暖，偶现春寒，雨量偏少，制约增产。据气象部门测定，姚安年平均降雨量为790毫米，一年之内，干湿二季界限分明，11月至次年4月为干季，降雨量占全年9%；5至10月为雨季，降雨量占全年91%，且海拔越高，降雨越多，海拔越低，降雨越少。 项目地处云贵高原中部、滇中盆地中北段，气候特征表现为大陆性亚热带气候，区内各地气候变化大、垂直分带明显；日照充足，四季温和，土地肥沃，年平均气温15.3℃，平均降雨量767.5毫米，无霜期233天，降雨分布不均匀，雨季多集中于7～8月，10月至次年4月为干季，风较多，风力一般2～3级。 3、水文水系 项目区域水系属金沙江水系。拟建场地区为主要发育水系为紫贝乌河，该河常年有水，河流流向为南东-北西向，勘察期间河水水深约0.3～0.8m，最大洪水位约1.5m，流量约为30m³/s，勘察区地表水呈枝状分布，汇入紫贝乌河，最终汇入渔泡江。项目区水系图详见附图4。 4、工程地质条件 根据现场地质调查及勘探孔揭露情况，场地揭露地层岩性主要为白垩系上统江底组（K2j1）。 ①层强风化泥岩：紫红色，多呈碎块状，块径0.2～5.0cm，少量短柱状、薄饼状，节理裂隙发育，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类，RQD值为0.0%。该层顶板埋深0.0～7.5m，层顶高程为1694.30～1702.70m，厚度0.7～4.3m，平均厚度1.64m。该层仅勘探孔ZK5、ZK6未揭露该层，其余勘探孔均有揭露。 ②层中风化泥岩：岩芯呈长柱状，短柱状，少量碎块状，节理裂隙一般发育。岩石坚硬程度为软岩，岩体完整程度为较破碎～较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ～Ⅴ类，一般节长为9～18cm，最大节长为42cm，RQD约为55%～75%（属于较差的）。锤击声哑，无回弹，易击碎。该层顶板埋深4.3～9.2m，层顶高程为1692.40～1698.40m，勘探孔揭露厚度10.6～16.4m，平均揭露厚度13.42m，该层未揭穿。该层所有勘探孔均有揭露。 根据《云南省山地城镇岩土工程导则》（2013试行）附图《云南活动断裂分布图》可知，拟建桥桥场地方圆10.0km范围内无全新世活动断裂通过。 根据1:100万《云南省区域地壳稳定性评价图》可知该勘察区属次稳定区。 通过对拟建勘察区及其附近一定区域进行工程地质测绘及调查，该场地范围内及周边无对该工程造成危害的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，亦无岩溶、地裂缝、地面沉降等地质灾害，勘探孔深度范围内无土洞、古河道、浜沟等分布。场地区地形起伏较小，不存在桥台边坡，勘察区场地稳定，适宜工程建设。 5、工程水文条件 区内地表水极为丰富，水系分布呈树枝状，溪沟水流源短、量小，各河流流量变化较大，河流洪、枯期流量相差悬殊。区内地下水根据地形地貌、地层结构及地下水赋存条件，地下水类型可分为：松散岩类孔隙水、基岩裂隙水。地下水主要靠大气降水和地表河流补给。 1、松散岩类孔隙水 分布于沿线第四系湖相、洪积相及残坡积粘土、亚粘土、砂、砾卵石土等地层之中。地下水埋深较浅，水位一般0.0～2.0米，主要靠大气降水和地表河流补给,以泉形式排泄。富水性受地层岩性及地貌条件控制。地下水化学类型为HCO3·SO4—Ca·Na型，矿化度0.5克/升左右。该类水以泉形式排泄，泉流量一般3～15L/S。该类地下水主要分布于姚安盆地及其边缘带，盆地内该类地下水较丰富、地下水位埋深较浅。 2、基岩裂隙水 主要分布于沿线白垩系碎屑岩类地层之中。赋存于泥质砂岩、粉、细砂岩、石英砂岩、粉砂质泥岩等地层上部的强风化裂隙中，裂隙发育深度一般较浅，深度一般10～25米，连通性较差。因沟谷切割强烈，地形陡峭，水力坡度大，径流途经短，交替迅速，具就地补给就地排泄的特点，主要受大气降水补给，沟谷地段受地表水体侧向补给，于沟谷两侧呈散状或以下降泉的形式排泄，少量向深部运移，形成带状型基岩裂隙水的补给源，径流途径较远。该类地下水具有流量不大，动态变化较大的特点，富水性一般较弱，属潜水类型，水化学类型多为HCO3—Ca，次为HCO3—Na·Ca型，水质一般较好，为非腐蚀性水，可作为生产用水。 6、生态 根据国家林业局中南林业调查规划设计院2006年12月调查结果，姚安县植被覆盖率48.35%。项目所处区域属农村地区。项目周边环境长期受人为活动影响，项目区植被稀疏，主要以灌木丛及人工植被为主。生物多样性低下，生态环境一般。 评价区内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无文物古迹和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。 项目区内由于长期以来受人类活动影响，野生动物栖息环境绝大多数遭到破坏，野生动物较匮乏，种类及数量均不丰富。项目评价范围内无国家级和省级重点保护野生动物种。根据现场调查，评价区鸟类有麻雀、小斑鸠、噪鹃、小云雀，兽类多为鼠科的小型动物，爬行类多为常见的蛇类。

表三 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）。 1. 环境空气 本项目位于姚安县大河口乡麂子村委会麂子大村，根据（GB3095-2012）《环境空气质量标准》，该项目全部道路区域属于农村地区，环境空气质量功能区划为二类区。经现场踏勘，评价区域无工矿企业，主要为农业活动，项目区环境空气质量良好。 2. 地表水 项目区附近地表水体为紫贝乌河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》（云环发[2014]34号），紫贝乌河属金沙江上游鱼泡江支流。经现场勘查，项目区周边无大型污染源，紫贝乌河水质情况较好。 3. 声环境 本项目位于姚安县大河口乡麂子村委会麂子大村，项目区属于农村地区，周围用地多为耕地，区域主要噪声源为道路车辆产生的噪声，总体上看，区域声环境良好。 4.生态环境质量现状 项目所在区域属于农村区域，区域内开发力度大，区内原生植被已基本不存在。项目区原地貌为农田及坡耕地，植被覆盖率较低。项目区周边零星人工种植乔木，生物多样性较差，生态结构单一，受人为因素影响较大，生态环境自身调控能力较弱。 现场踏勘时，未发现大型野生动物，植物以人工种植为主。野生动植物资源种类不丰富，数量少，物种多样不丰富，没有仅在当地分布的特有种类和国家重点保护的动植物种类。此外，项目区域内无国家和云南省保护的野生动植物和名木古树，无自然保护区、风景名胜和饮用水源地等环境敏感目标。 总体来说评价区内受人类活动影响较大，调查范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物，生物多样性比较单一，生态环境质量现状一般。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目周边特征和环境功能区划，本项目主要保护目标及保护级别列于下表。 表3-1 项目主要环境保护目标及保护级别 敏感点; 与项目的关系; 距离（m）; 人数（人）; 保护级别及功能. 麂子小村; 项目西南侧; 170; 149; 执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 麂子村小学; 项目西侧; 120; 90. 紫贝乌河; 横穿; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 生态; 项目区200m范围内的植被、农作物等; —. 农灌渠; 项目区200m范围内的农灌渠; —.

表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境空气质量 本项目位于麂子大村南侧，属于农村地区，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。各污染物标准限值如下表所示。 表4-1环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物; 各项污染物的浓度限值（µg/m3）; 依据. 一小时平均; 24h平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; （GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 80; 40. TSP; —; 300; 200. PM10; —; 150; 70. 2. 地表水环境 项目周围水体主要为紫贝乌河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020）》（云环发[2014]34号），紫贝乌河属金沙江上游鱼泡江支流，水质为Ⅲ类。其水质参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，其限值见表4-2。 表4-2 地表水质量标准限值 单位：mg/L 项 目; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; pH值; 石油类. Ⅲ类标准值; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; 6-9; ≤0.5. 3. 声环境 项目区域属于农村乡村区域，因此，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类。声环境质量标准见下表。 表4-3 环境噪声标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物 排放标准 | 1．大气污染物排放标准 施工期大气污染物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。排放标准见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2．废水排放标准 桥墩施工过程中产生的废水经过沉淀处理后回用于洒水降尘；生活依托麂子大村，产生的生活污水不向外环境直接排放。 3．声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），标准值如表4-5。 表4-5 建筑施工场界噪声限值 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废排放标准 项目固体废物主要为施工人员生活垃圾、道路施工过程产生的建筑废弃材料等，属于一般固废。 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 拟建项目为非生产性建设项目，无有组织废气和废水污染物外排，无须申请总量控制指标。 |

表五  建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程及产污环节 该项目建设属于非污染性建设项目，对环境的影响主要在施工期。施工期包括桥梁施工、引道路基路面施工等，将对建设区域大气环境、声环境、水环境产生一定影响。 主要流程如图5-1所示。 图5-1 施工期工艺流程 2、施工方案及施工强度 ## （1）、上部结构 有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F80-2011）有关条文办理外，还应特别注意以下事项： 1、空心板预制 项目施工场地内不设置空心预制件浇筑场地，项目所需预制件从市场定制。 2、预应力工艺 1）预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与空心板腹板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应保证管道位置不变而适当挪动钢筋位置。 2）施加预应力应采用张拉力与引伸量双控。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时，实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在6%以内。 3）孔道压浆采用C50水泥浆，要求压浆饱满。 3、空心板安装 1）预制空心板采用设吊孔穿束兜板底加扁担的吊装方法。 2）桥梁架设若采用架桥机吊装，必须经过验算方可进行，且架桥机的重量必须落在墩台的立柱上。 ## （2）、下部结构 1、施工单位进行施工放样之前，必须对桥台控制里程桩号、设计标高等数据进行复核计算，如发现计算结果与设计图中提供数据不符，应及时通知设计单位复查。 2、基础施工时，采用围堰施工工艺，若发现地质情况与地质报告、设计文件不符，应及时通知设计、监理部门，以便作适当调整。桩基施工时应特别加强施工监测，如果发生漏浆、坍孔、掉钻等现象应及时做记录并汇报。 3、桩基成孔后必须测量孔径、孔位，检查桩底岩层高程和嵌岩深度，只有确认满足设计要求后，才能灌注混凝土。各项规定和允许偏差如下： 轴线偏差：单桩为50mm 倾斜度：小于1/100 沉渣厚度：不大于50mm（嵌岩桩），不大于100mm（摩擦桩）。 4、钻孔桩应严格清孔，嵌岩桩桩底沉渣厚度不得大于5cm，摩擦桩桩底沉渣厚度不得大于10cm，确保混凝土质量及桩基础承载力。 5、为确保桩基质量，成桩后应对基桩进行无破损检验，对钻孔桩要求每根桩均须检验，并对桩的均质性进行检测。 6、桩基的受力主钢筋接头应错开布置，在任一接长（搭接、焊接、挤压接头）区段内，有接头的受力钢筋截面积占总面积的百分率，采用搭接时不大于25%，采用焊接、挤压接头时不大于50%。 7、本桥钻孔桩终孔前应通知监理到现场，进行验孔后方可吊放钢筋笼，浇筑混凝土。 8、桥台施工要求尺寸准确，表面平顺、光滑，应严格控制墩身施工倾斜度。 9、台帽顶面搁置支座处必须平整、清洁、粗糙，并按设计需要浇筑支座垫石。支座安装必须水平，并注意支座的安装方向。 10、台帽上支座垫石位置和高程控制要求准确，垫石顶面必须保持平整、清洁。 11、台后填土应在上部结构加设完成后进行。 ## （3）、桥面及附属施工 （1）项目不设置预制场，混凝土表面的预埋钢构件，不能割除的，应涂刷与混凝土颜色一致的防锈漆。 （2）桥面伸缩缝，生产厂家应提供安装图（包括各种温度下的安装宽度），并派人现场指导安装。伸缩缝两侧的沥青混凝土铺装应切割铲除，然后浇筑钢纤维混凝土，以保证行车平顺。 （3）支座位置及高程控制要求准确，为确保支座间的均匀受力，支座底面应确保水平，其任意点高差不得大于2mm。 （4）支座垫石顶面标高与设计标高误差亦不得大于2mm。 （5）伸缩缝、支座等制品的安装和维护还应按生产厂家的要求进行。 ## （4）、施工注意要点 1）有关桥梁的施工工艺按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F80-2011）的有关条文执行。 2）桥墩支座垫石高度、各墩柱高度及桩基放样坐标等参数，见每座桥施工图设计资料和说明。 3）施工放样时，应复测中线和桥梁孔跨距离及水准点高程，各细部放样时，应核对相关尺寸和高程，无误后，方可进行施工。 4）盖梁施工时，务请注意预埋防震锚栓，详见相关的图纸。 5）支座垫石、防震挡块宜与盖梁同时浇筑，但支座垫石浇筑时，应充分考虑上部构造板梁上拱值过大带来的对支座垫石高度理论值调整的影响。 3、产污环节 ① 基础工程施工： 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行将产生噪声；同时产生施工扬尘、车辆运输扬尘和施工废水。 ② 主体工程及附属工程施工： 施工设备运行时产生噪声，原料、材料运输车辆产生噪声、扬尘等，同时随着施工的进行还将产生原材料废弃物以及生产和生活废水。 ③ 植被破坏：施工期间的填方、挖方使土地表面的植被遭到破坏，少量地表裸露，地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失，影响生态系统的稳定性。 ④水土流失：本项目建设期间，在工程土料开挖、堆放过程中，不可避免地要破坏一些地表植被，从而削弱了抗风蚀能力，同时，工程在施工中产生的弃土、弃渣为风蚀提供了物质来源，会产生一定量的水土流失。 项目施工人员不在工地就餐、住宿等，不产生生活垃圾。因此，从总体上讲，该项目在施工期以施工噪声、废弃物料（废渣）和施工扬尘，生态破坏和水土流失为主要污染物。 主要污染工序： 1、施工废气 (1)施工期扬尘 施工过程中，由于开挖工程将造成局部环境空气污染，并对周围农田作物造成一定程度的影响。另外，开挖的弃土临时堆放在施工场地周围，遇大风或汽车行驶时将造成尘土飞扬，带来局部环境空气污染。 扬尘的主要来源有：基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘；建筑材料(钢材、沙、石、水泥等)运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘；各工序产生的扬尘具有点多、面广的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一。 (2)机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，燃油废气的排放量小但对小区域内的大气环境有较大的影响。 2、施工噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，原材料(钢材、沙、石、水泥等)的运输车辆噪声。根据常用机械的实测资料，其污染源强见表5-1。 表5-1 桥梁工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级LAleq（dB(A)）. 1; 履带式推土机; 5; 86. 2; 履带式单斗挖掘机; 5; 84. 3; 轮胎式装载机; 5; 90. 4; 平地机; 5; 90. 5; 光轮压路机; 5; 76. 6; 振动压路机; 5; 86. 7; 双钢轮振动压路机; 5; 81. 8; 摊铺机; 5; 87. 9; 混凝土搅拌机; 5; 79. 10; 起重机; 5; 84. 11; 卷扬机; 5; 82. 12; 振动打拔桩锤; 5; 87. 13; 重型载重汽车; 5; 82. 3、施工废水 工程对水环境的影响主要来自于工程施工过程中的施工废水、生活污水。本项目不设营地，施工人员食宿依托麂子大村，因施工产生的生活垃圾和生活污水较小，主要为施工人员洗手污水，施工废水则由主桥桥墩施工、施工过程施工机械的清洗等工序产生。 (1)施工废水 本项目桥梁跨越紫贝乌河，跨越水体桥墩下部结构为嵌岩式桩基础，施工主要采用围堰施工工艺，桥墩桩基施工时将造成施工河段局部水域SS 增大，从而影响水质。其中打桩过程中将产生废渣、基坑水等，若处置不当会造成局部水质污染。而围堰施工工艺可以有效地防止施工引起的水质污染。据类比资料分析，采用围堰法施工，施工处下游100m 范围外SS 增量不超过50mg/L，对下游100m 范围外水域水质不产生污染影响。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。两岸水位较浅的桩基础施工的施工平台采用筑岛施工；中间水位较深的桩基础施工采用双壁钢围堰平台等固定式平台施工。本项目桥梁水体中设置桥墩数量1个，水下部分平均深约13m，平均水深0.4m，桥墩直径为1.5m，浆水中渣量约123.64 m3。施工过程中产生的少量废水经沉淀池中和处理后排放，对外环境影响较小。 (2)生活污水 施工期生活污水主要是施工人员洗手污水，根据估算，本项目施工人员平均为26人/天，生活污水主要来自施工人员粪便污水，每人每天平均用水量20L计，生活污水排放系数按0.8计，则项目施工人员产生的生活污水量为0.42m3/d。施工期总共产生污水量为153.3t，生活污水中的主要污染物包括CODcr、BOD5、SS和NH3-N，其排放浓度分别为80mg/L、50mg/L、120mg/L、5mg/L。 4、固体废弃物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾主要是桥墩钻桩产生泥渣和路基路面开挖产生的渣土；生活垃圾主要产生于施工人员的日常生活。本工程桥墩钻桩产生渣量123.64 m3，连接桥梁路基路面开挖产生的土石方共计854m3，借土回填量约5556m3，土方开挖过程中产生的土石方如果不妥善处置将会污染水体和产生水土流失。 图5-3 施工期土石方平衡图 施工期平均每天的工人数约26人，按每人每天垃圾量0.5kg，每天垃圾量为13kg，施工期共产生生活垃圾4.745t。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 8～10mg/m3 | ＜1.0 mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 5000～8000mg/L | ≦70mg/L |
|  |  | 生活污水 | COD | 80mg/L，0.012t | 70mg/L，0.011t |
|  |  |  | BODCr | 50mg/L，0.007t | 40mg/L，0.006t |
|  |  |  | SS | 120mg/L，0.018t | 70mg/L，0.011t |
|  |  |  | NH3-N | 5mg/L，0.0007t | 5mg/L，0.0007t |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 生活垃圾 | 4.745t | 集中收集委托乡村垃圾收集点统一处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 噪声 | 80～90dB | 禁止夜间施工，可恢复至本底噪声 |
| 主要生态环境影响： 施工期基础开挖、桥梁桥墩施工、弃土弃渣堆放和周转过程会造成一定程度的水土流失。项目营运期，通过在大桥沿线周围种植树木、花卉，补偿了施工期对区域生态环境产生的影响。 施工期产生的含高浓度SS的施工废水，经沉淀池处理澄清后部分用于施工用水，剩余的排入河流，随着施工期的结束对紫贝乌河体环境的影响结束。 |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析

一、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的项目，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，凡未列入鼓励类、限制类、淘汰类范围的，为允许类。符合国家产业政策。 二、施工期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 施工过程中大气污染的主要产生源有：施工运输车辆、施工机械带来的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘。本项目施工期运输材料的车辆引起的扬尘影响时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据研究，当汽车运送建筑材料时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8～10mg/m3，超过环境空气质量一级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200m处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。本项目所用建筑材料均从市场购进，运输路面为沥青混凝土路面，只要在运输过程中不超高超载，采用篷布遮挡等措施后，材料的运输对运输道路两侧的村民影响在可接受范围内。 施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带病原菌传染各种疾病，影响施工人员的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。本项目施工过程产生的粉尘主要是临时堆料场，离本项目最近的环境敏感点为项目区上风向90m处的麂子村小学及170m处的麂子小村，项目区下风向500m范围内无环境敏感点，临时堆料场经围挡遮盖，对堆料场及施工场地进行人工洒水降尘，施工场地产生的粉尘对麂子村小学及麂子小村影响不大。 以燃油为动力的施工机械、运输机械在施工场地附近排放燃油废气，施工单位应加强设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，避免对周围环境空气产生不良影响。 本项目工程量小，施工周期较短，本项目对大气环境的影响随着施工期的结束而消失。 2、施工期环境空气污染防治措施 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，须采取以下防治措施： (1)开挖路面、平整施工过程中，要洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土及临时堆料场，也需经常洒水防止粉尘。 (2)材料运输车辆进行篷布遮挡，及时清扫路面及车辆泥土，晴天洒水抑尘；禁止在风天进行渣土堆放作业。 (3)施工过程中，禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 (4)施工结束时，及时对施工临时占用场地恢复地面道路及植被。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，项目的建设在施工期间不会对该地区的大气环境造成污染。 （二）水环境影响分析 1、施工期水环境影响分析 本项目在施工期间产生的污水主要是施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要有施工作业开挖等产生的泥浆水、施工机械运输车辆的冲洗水，下雨时冲刷浮土、建筑泥浆等产生的地表径流等。 本项目桥梁跨越紫贝乌河，跨越水体桥墩下部结构为嵌岩式桩基础，施工主要采用围堰施工工艺，桥墩桩基施工时将造成施工河段局部水域SS 增大，其中打桩过程中将产生废渣、基坑水等，本项目桥墩施工采用围堰施工工艺，围堰内设置1m3的沉淀池，施工时产生的施工废水经沉淀后排放，可以有效地防止施工引起的水质污染，随着施工期的结束，该类污染将不复存在。拟建项目施工时所需物料、油料等存放于麂子大村，租借民房堆放，不会进入水体，污染水质。施工现场除物料堆放影响水质外，还存在施工产生的砂石料冲洗废水和机械冲洗废水。上述废水中悬浮物和石油类含量较多，该类废水若不处理直接排放会影响水体水质，并可能破坏水体功能。 2、施工期水环境污染防治措施建议 (1)采取围堰施工工艺，在钻孔前预先挖好泥浆沉淀池（1m3），施工时产生的施工废水经沉淀后排放，同时定期清理沉淀池，对清出后的沉淀物运至指定的堆放点，桥梁施工过程中带来的泥浆正常情况不会对农田和水体造成污染影响。 (2) 桥梁施工应尽量选择在枯水季节，同时尽量采用循环钻孔灌注桩施工方式，使泥浆循环使用，减少泥浆排放量。 (3) 施工时应对地面水的排放进行组织设计，洗手污水、机械清洗废水设置1m3的沉淀池，严禁施工废水直接排入紫贝乌河中； (4) 定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生； (5)材料堆放场地租借麂子大村民房，不得设在河漫滩地，以免雨水冲刷排入水体造成污染影响。 经采取枯水期施工、围堰施工工艺及生产废水处理措施后，对水环境的影响很小，不会对水质造成较大污染，也不会影响到下游灌溉用水。 （三）固体废物 1、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾主要是主桥桥墩施工产生的河道底泥、废渣；生活垃圾主要产生于施工人员的日常生活，施工期建筑垃圾和施工人员生活垃圾如无序清倒可能造成固体废物影响，进而会影响紫贝乌河水质和产生水土流失。 本工程桥墩钻桩产生渣量123.64 m3，路基路面开挖产生的土石方共计854m3，借土回填量约5556m3，土方开挖过程中产生的土石方如果不妥善处置将会污染水体和产生水土流失。 施工期平均每天的工人数约26人，按每人每天垃圾量0.5kg,每天垃圾量为13kg，施工期共产生生活垃圾4.745t。对这些垃圾，应每天及时清扫，集中收集至麂子小村生活垃圾存放点统一处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。 在大桥建设期间，产生固体废弃物的主要工序是在桥下部结构施工过程中。在进行水下或陆地桥墩基础的钻孔灌注桩施工中，钻孔产生的弃渣等固体废弃物必须正确予以处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的弃土以及建筑垃圾，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，回用于绿化覆土和土石方回填。 项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物不致造成二次污染。 对于整个工程区域而言，在工程的施工过程中，由于施工场地周围建筑材料、工程废土的堆放，首先将对原有的地表地形进行一定程度的改造，就难免会破坏地表植被生态环境，在桥梁施工的过程中需要大量土壤、砂石的开挖搬运，产生的临时土方或废土方，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。因此，应科学的安排取土、弃土方式，请专业单位编制项目水土保持方案，并严格按水保方案实施，保护生态植被免遭破坏是本工程在施工阶段首要考虑的问题。 2、施工期固体废物污染防治措施建议 本项目桥墩施工产生的河道底泥、废渣临时堆放于临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，用于绿化覆土回填和土石方回填；施工人员每日产生的生活垃圾应经集中收集至麂子小村生活垃圾存放点统一处置。只要加强管理，采取切实可行的措施，本项目施工期间产生的固体废物不会对环境产生明显的影响。 （四）噪声 1、施工期声环境影响分析 桥梁路面及桥墩加固期间，各种设备都可能使用到，尽管施工噪声只发生在施工期间，但由于它声级高，有的还具有冲击性，或持续时间长并伴随强烈的振动，因此短期内，对周边声环境的改变较大。特别是距离本项目最近的环境敏感点：90m处的麂子村小学及170m处的麂子小村。工程施工应尽量选择在昼间进行，高噪设备及持续时间较长的设备作业时，应避开麂子村小学上课时段，以减小项目施工噪声对麂子村小学及麂子小村的影响。 对操作高噪设备及在附近工作的人员，要做好防护措施，以避免对施工人员身体造成伤害，如噪声性耳聋及各种听力障碍等疾病。 2、施工期声环境污染防治措施 为有效防治本项目施工可能产生的噪声污染，建议采取以下防治措施： (1) 工程施工应尽量选择在昼间进行，高噪设备及持续时间较长的设备作业时，应避开麂子村小学上课时段； (2) 在设备选型时尽量采用低噪声设备，加强对施工设备的维修保养； (3)合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车的鸣笛噪声。 在采取以上防治措施后，施工噪声对周边环境的影响很小。 （五）生态环境 1、施工期生态环境分析 在架设桥梁的过程中，桥墩桩基施工扰动局部水体，造成水中悬浮物浓度升高，透明度下降，水体生产力下降，施工期间的废水排放，会对水质造成一定污染，进而对水体中生活的底栖生物造成一定影响；在架设桥梁的过程中，桥墩桩基施工扰动局部底泥，引起部分底栖生物的伤亡，造成底栖生物生物量的下降。随着施工的结束，悬浮泥沙对水体的影响将消失。项目施工期间，禁止固体废物就近抛入水中，由悬浮物造成的影响范围可大大缩小，对水生生物的影响是有限的。 项目路基路面工程建设将破坏部分地表植被，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。工程建成后，各种土地类型发生变化，建筑面积（主要是公路占地）增加，对景观有一定影响。本项目所占地生态系统简单，工程建设前后相差不大，因此，工程引起的干扰是可以承受的，生态系统的稳定性不会发生较大改变。施工结束后，项目采取一定的生态补偿措施，如周边植树绿化、护坡采用植被结合方式等。 2、施工期减缓生态环境影响措施 （1）项目对水生生态环境的影响主要是因施工期水体中打桩引起SS浓度增加。因此，应采取围堰施工工艺、设置沉淀池等水环境保护措施，以降低水中扬起的SS浓度增值，从而减少对水生生态的影响。 （2）施工单位应与气象部门密切联系，及时掌握暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将挖开的路面清理干净，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷；同时对桥两边的临时排水渠进行必要的疏通、整修，减少水土流失。 （3）本项目施工路段的泥沙容易随水流进入河流，因此施工中须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀泥沙后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。 三、环保投资估算 根据项目可研报告中的部分环保工程费用，本工程总投资385.9万元，其中环保投资18.3万元，占总投资的4.74%。环保投资见表7-1。 表7-1 环保投资一览表单位：万元 环保项目; 具体措施; 万元. 噪声防治; 施工期; 施工机械隔音正常保养; 0.5. 大气污染防治; 施工期; 篷布遮挡; 0.3. 洒水降尘; 0.5. 水污染防治; 施工期; 桥墩采用围堰施工工艺，并设置1m3的沉淀池; 1.2. 洗手、机械清洗废水设置1m3的沉淀池; 0.3. 绿化; 施工期; 引道两侧绿化; 2. 固废防治; 施工期; 建筑垃圾运输和临时垃圾堆场、堆放加篷盖; 1. 生态环境; 施工期; 临时占地恢复; 2.5. 永久占用耕地补偿; 10. 总计; 18.3. 四、环保设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）中第二十六条规定，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据本项目建设特点，环评要求环评要求项目完工后需进行调查验收，具体调查内容见表7-2。 表7-2 项目环保调查验收清单 调查项目; 调查内容; 调查结果. 生态环境; 临时堆土场的生态恢复; 恢复用地，减少工程导致的用地损失. 固废环境; 临时建筑废物堆放场; 清运建筑废物，并进行覆土绿化. 水环境; 排水是否畅通; 本桥梁道路沿线铺设雨水管网，防止水土流失.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污物 | 施工扬尘 | TSP | 运输车辆盖上蓬布，晴天施工场地洒水 | 扬尘可降低80% |
| 水污染物 | 施工场地 | 施工废水 | 修建沉淀池，经过沉淀处理后再回用 | 对水环境的影响很小，不会对水质造成较大污染 |
| 固体废物 | 施工场地 | 生活垃圾 | 集中收集送当地垃圾收集点处置 | 妥善处置 |
|  |  | 施工固废 | 废建筑材料及时清运至指定点，对临时固废堆放场覆土绿化 | 妥善处置 |
| 噪声 | 施工场地远离居民区，对周边居民点的噪声影响很小 |  |  |  |
| 其它 | 加强对地质灾害的监测预警工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 对临时占地在施工结束后采取相应植被恢复措施，对永久占地中的可绿化地面采取绿化措施。以上施工期产生的破坏在实施水土保持及生态恢复后，其影响也基本消除。 |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为规划的姚安县大河口乡麂子村委会大村桥，横穿紫贝乌河，地理坐标为东经100°59ˊ18.10〞，北纬25°28ˊ47.35〞。 大桥长50.04m，平面为直线，纵断面纵坡-1.58%，桥面净宽4.5m，横跨紫贝乌河，是大河口乡麂子村委会麂子大村联系外界的重要交通枢纽。大桥按设计速度20km/h技术标准建设。 2、产业政策相符性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的项目，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，凡未列入鼓励类、限制类、淘汰类范围的，为允许类。符合国家产业政策。 3、项目选址可行性 现阶段，紫贝乌河河岸两侧分别为村民的耕田及麂子大村村庄，进村道路由于无桥梁跨越紫贝乌河，导致道路在此中断，车辆无法通行，麂子大村村民出行方式为：旱季涉水过河，雨季通行有限（洪水期间无法通行）。 紫贝乌河不属于饮用水源保护水体，项目施工污水经处理后，基本可以全部回用，不会对紫贝乌河产生影响；项目位于农村地区，项目产生的大气污染经采取防治措施后，对外环境产生的影响在可接受范围内；项目区较空旷，施工期噪声影响具有暂时性的特点，随着施工期的结束而结束；桥梁施工固废随着施工期结束及时清运，对临时堆场进行覆土绿化，不会对外环境产生较大影响。 从环保的角度来看，项目选址是可行的。 4、环境质量现状评价结论 本项目位于麂子大村东北侧，该项目属于农村地区，经现场踏勘，评价区域空气质量除受道路扬尘、汽车尾气影响外，无较大的废气污染源，项目区环境空气质量良好。 项目区附近地表水体为紫贝乌河，属于金沙江一级支流渔泡河上游发源地。经现场勘查，项目区周边无大型污染源，紫贝乌河水质情况较好。 本项目位于麂子大村，项目区属于农村地区，周围用地多为耕地，区域主要噪声源为道路车辆产生的噪声，总体上看，区域声环境良好。 项目所在区域周围主要为山地，现场踏勘时，未发现大型野生动物，植物以人工种植为主，区域内无国家级和省级规定保护的野生植物和古树名木。 5、施工期环境影响评价结论 （1）大气环境：施工期对环境空气的影响主要是扬尘污染，在项目施工期，对扬尘严格采取运输车辆盖上蓬布、施工场地洒水抑尘等防治措施后，其浓度可得到有效控制，项目的建设在施工期间不会对该地区的大气环境造成污染。 （2）水环境：桥墩施工采用围堰施工工艺，施工废水中主要的污染物为桥墩的钻孔桩过程产生的SS，经沉淀池澄清后部分用作施工用水、洒水降尘，剩余的排入河流，对地表水不会造成大的影响。 （3）声环境：工程施工选择在昼间进行，高噪设备及持续时间较长的设备作业时，避开麂子村小学上课时段，施工期噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物：桥墩钻桩、路基路面开挖产生的渣土，用于绿化覆土和土石方回填，施工期共产生生活垃圾4.745t，集中收集至麂子小村生活垃圾存放点统一处置，对环境影响甚微。 （5）生态环境：项目施工过程中应及时做好施工期的水土保持工作，加强施工管理，防止临时建筑废物堆放场、临时砂土料堆场及施工裸露地表水土流失对周围环境的影响。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，水土流失的不利影响将得到缓解。 综上所述，项目符合国家产业政策及相关规划，选址合理，布局合理可行；项目废气、废水、噪声对周围环境影响较小，固废处置率达到100%。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，从环境保护角度看，项目的建设是可行的。 二、建议 1）建议做水土保持方案并认真落实。 2）工程完工后，恢复临时占地，并进行植被绿化。

预审意见：

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 年 月 日 经办人：

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日