建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项 目 名 称：姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目

建设单位（盖章）：姚安县光禄镇姚家箐砂石场

编   制   日  期：2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

| 姚家箐砂石场占地范围内南侧空地扩建洗砂生产线 | 进场道路 |
| --- | --- |
| 洒水车（依托年产砂石50000立方米建设项目） | 雾炮机（依托年产砂石50000立方米建设项目） |
| 危险废物暂存间（1间，10m2，位于办公室东南侧，依托年产砂石50000立方米建设项目） | 旱厕（1间，2m2，依托年产砂石50000立方米建设项目） |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-532325-04-01-720173 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张丙信 |  | 联系方式 |  | 13769260118 |
| 建设地点 | 姚安县光禄镇班刘村委会 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （101度 14分 20.789秒， 25度 35分 21.641秒） |  |  |  |  |
| 建设项目行业类别 | 1019粘土及其他土砂石开采 |  | 用地面积（m2） | 姚家箐砂石场占地面积为109400m2，本项目在姚家箐砂石场占地范围内南侧扩建1条年产4万吨水洗砂生产线，占地面积为7000m2，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 |  | 建设项目申报 情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 姚安县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2109-532325-04-01-720173 |  |
| 总投资（万元） | 3250 |  | 环保投资（万元） | 73 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.25 |  | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | √否 □是 |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 评价专项：无 |  |  |  |  |
|  | 表1-1对照专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目概况; 设置与否. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地扩建，不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用; 、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1、与“三线一单”符合性分析 |  |  |  |
|  |  | 根据2021年8月11日楚雄州人民政府发布的《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求，对本项目进行分析。 1）生态保护红线符合性分析 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施。选址位于姚家箐砂石场用地范围内，故不涉及云南省人民政府《关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）中生态红线区域。本项目与生态红线范围的叠图见附图5。 - 环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》到2025年，楚雄州生态环境质量持续改善。生态空间得到优化和有效保护，生态安全屏障更加牢固。 - 环境空气质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，10县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，10县市城市环境空气质量优于国家一级标准天数逐步提高。 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《2020年楚雄州环境质量状况》的数据和结论，本项目选址区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8h能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 根据建设单位委托云南天倪检测有限公司对项目厂址所在区域主导风向下风向的TSP监测结果，监测期间的TSP监测值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，本项目厂址周围的大气环境质量良好。 本项目只要严格落实大气污染防治措施，运营期废气做到达标排放，运营期不改变区域大气环境质量功能，不会降低当地的大气环境质量，因此与大气环境质量底线不冲突。 - 地表水环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中水环境质量底线。到2025年，国控、省控地表水监测断面水质优良率高于全国全省平均水平，重点区域、流域水环境质量进一步改善，全面消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，全面消除V类及以下水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 本项目涉及的地表水体主要是蜻蛉河，蜻蛉河为龙川江支流，属于金沙江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），蜻蛉河（姚安太平至大姚团塘），农业用水，水环境质量区划为Ⅲ类。 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活办公区北侧）收集后用于矿区菜地灌溉。 生产废水：洗砂废水先进入泥浆池（新建，1个，15m3，位于洗砂区北侧）然后抽入洗砂沉淀水塔（新增，1个，100m3，位于洗砂区西侧）处理后排入二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂区北侧）收集后用于下一次洗砂用水。 本项目废水得到资源化利用，处理后回用，对周边的地表水环境质量影响较小，不会导致水环境质量下降。因此符合地表水环境质量底线的要求。 （3）声环境质量底线 本项目所在区域为2类声环境功能区。项目建成后噪声产生量较小，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，符合声环境质量底线要求的。 - 土壤环境质量底线 根据《楚雄州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中土壤环境风险防控底线。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善。受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施，占地范围在姚家箐砂石场内南侧空地，不涉及农业用地。项目不属于重点污染物的建设项目，在运营过程中，加强监管工作，加大废水及固废的管理，可防止土壤污染。 本项目建设运营后不会改变项目所在区域的土壤环境功能，因此本项目建设符合土壤环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施，利用姚家箐砂石场采矿产生的废土石生产水洗砂，变废为宝。运营过程中消耗少量的水资源和电能。项目生产用水来自矿区水井，生活用水来自自来水管网。电能由当地电网供电。 项目水资源和电能消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单。本项目根据云南省发展和改革委员会的文件，云发改基础[2019]924号《云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）>的通知》中：三、工业布局：（十一）禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1km范围内新建、扩建化工园和化工项目。新建化工园区充分留足于周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。（十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3km、长江一级支流岸线1km范围内新建、改建、扩建尾矿库。（十三）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。（十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放是电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机～无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。（十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、炼焦、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。（十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 本项目不属于金沙江、长江一级支流岸线边界1km范围内新建、扩建化工园和化工项目，不属于非煤矿山项目、钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产、尿素、磷铵、电石、炼焦、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 所以本项目不在“云南省长江经济带发展负面清单”范围内。 |  |  |  |
|  |  | 2、产业政策符合性分析 |  |  |  |
|  | 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施。对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此，属于允许类项目。 本项目已取得姚安县发展和改革局的备案（备案编号：2109-532325-04-01-720173）。 综上所述，本项目符合国家产业政策要求。 |  |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于姚安县班刘村委会，地理位置101°14′24.28″E，25°35′24.02″N，具体内容详见附图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、本项目基本情况 （1）项目名称：姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目； （2）建设地点：姚安县光禄镇班刘村委会； （3）建设单位：姚安县光禄镇姚家箐砂石场； （4）占地面积：占地面积为7000m2；本项目在姚家箐砂石场占地范围（109400m2）内南侧扩建1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，新购环保洗砂设备一套及建设配套设施。 （5）建设性质：扩建；（原项目为扩建年产砂石50000立方米建设项目，本项目利用原有项目采矿产生的废土石生产水洗砂，原有扩建年产砂石50000立方米建设项目建设规模、建设内容、占地面积没有变） （6）项目投资：3250万元（其中环保投资73万元，占总投资的2.25%。） （7）建设规模：年产4万吨（1.6万m3）水洗砂。 2、本项目建设工程内容 本项目主要工程内容具体见下表： 表2-1本项目建设内容一览表 建设项目名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 洗砂区; 占地面积约为4000m2，新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，安装板式给料机、碎砂机、滚筒筛、洗砂机、洗砂沉淀水塔、脱水及细沙回收机、洗砂沉淀水塔、泥沙脱水压沥机，并且在洗砂区距离居民点较近的西侧厂界设置长40m高2.5m围挡; 新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，安装板式给料机、碎砂机、滚筒筛、洗砂机、洗砂沉淀水塔、脱水及细沙回收机、洗砂沉淀水塔、泥沙脱水压沥机，并且在洗砂区距离居民点较近的西侧厂界设置长40m高2.5m的围挡. 辅助工程; 原材料堆放区; 占地面积2000m2，位于姚家箐砂石场矿区南侧采空区; 在姚家箐砂石场矿区南侧采空区新建. 成品砂堆放区; 占地面积1000m2，位于姚家箐砂石场场区内南侧; 位于姚家箐砂石场场区内南侧空地新建. 道路; 场内道路; 场内道路6m宽，1600m长; 依托年产砂石50000立方米建设项目场内道路. 进场道路; 场外道路5m宽，100m长; 依托年产砂石50000立方米建设项目进场道路. 生活区; 新建宿舍和食堂。占地面积为200m2，位于洗砂区东侧，1层，为彩钢瓦结构; 新建宿舍、食堂. 柴油罐; 依托年产砂石50000立方米建设项目已设置的柴油罐，1个（5t/个）双层罐，位于姚家箐砂石场场地南侧，; 依托年产砂石50000立方米建设项目已设置的柴油罐. 旱厕; 1间，占地面积为2m2，位于姚家箐砂石场西侧，依托年产砂石50000立方米建设项目; 依托年产砂石50000立方米建设项目已建旱厕. 公用工程; 供电系统; 采用姚安县供电公司高压电，并引入项目区内新增300kVA变压器内使用; 新增300kVA变压器. 供水系统; 生产用水来自场区水井，生活用水由当地自来水管网供给; 依托年产砂石50000立方米建设项目供水系统. 排水系统; 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活区北侧）收集用于矿区菜地浇灌。 生产废水：洗砂废水先进入泥浆池（新建，1个，15m3，位于洗砂区北侧）然后抽入洗砂沉淀水塔（新增，1个，100m3，位于洗砂区西侧）处理后排入二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂区北侧）收集，用于下一次洗砂用水； 初期雨水：初期雨水经初期雨污水收集池（新建，1个，20m3，位于洗砂区南侧低洼处，）收集后用于洗砂；; 新建隔油池（1个，0.15m3）； 活污水收集池（ 1个，4m3） 泥浆池（1个，15m3）；初期雨水收集池（1个，20m3）. 环保工程; 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活区北侧）收集用于矿区菜地浇灌。; 新建隔油池（1个，0.15m3）； 生活污水收集池（ 1个，4m3）. 生产废水; 洗砂废水先进入泥浆池（新建，1个，15m3，位于洗砂区北侧）然后抽入洗砂沉淀水塔（新增，1个，100m3，位于洗砂区西侧）处理后排入二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂区北侧）收集，用于下一次洗砂用水; 新增洗砂沉淀水塔（1个，100m3）； 新建1生产废水二级沉淀池（1个，400m³）；泥浆池（1个，15m3）。. 初期雨水; 初期雨水经初期雨水收集池收集（新建，1个，20m3，位于洗砂区北侧）后用于下一次洗砂用水; 新建初期雨水收集池（1个，20m3，位于洗砂区北侧）. 废气; 运输粉尘; 1辆洒水车，对进场道路等进行洒水降尘; 依托年产砂石50000立方米建设项目已有洒水车. 投料口粉尘; 三面围挡+喷淋设施; 新建环保措施. 原材料堆区; 设置防尘网覆盖+喷淋设施; 新建环保措施. 成品砂堆场; 设置防尘网覆盖; 新建环保措施. 破碎、筛分工序粉尘; 设置密闭围挡+喷淋装置; 新建环保措施. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声机械，定期维护检修设备，安装减震垫片; /. 固废; 生活垃圾; 1个垃圾桶，统一收集后定期运至附近村庄生活垃圾处置点集中处置; 新增. 生产废水二级沉淀池污泥; 生产废水二级沉淀池产生的污泥全部用于年产砂石50000立方米建设项目采空区回填; 依托年产砂石50000立方米建设项目采空区回填. 废机油; 与年产砂石50000立方米建设项目共用1间危废暂存间，位于办公室东侧，占地面积约为10m2，设置2只危废暂存桶。危废暂存间已采用混凝土浇灌+聚氯乙烯防渗薄膜防渗措施，已设置围堰。; 依托年产砂石50000立方米建设项目危废暂存间（1间，10m2，位于姚家箐砂石场场区内东南侧），再定期委托有资质单位清运处置. 3、公用工程 （1）供水 依托年产砂石50000立方米建设项目给水设施，项目生产用水来自矿区水井，生活用水来自自来水管网，水质水量能满足生产生活需求。 - 排水 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活办公区北侧）收集后用于矿区菜地灌溉。 生产废水：洗砂废水先进入泥浆池（新建，1个，15m3，位于洗砂区北侧）然后抽入洗砂沉淀水塔（新增，1个，100m3，位于洗砂区西侧）处理后排入二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂区北侧）收集，用于下一次洗砂用水。 初期雨水：经初期雨水收集池（新建，1个，20m3，位于洗砂区北侧低洼处）收集后用于下一次洗砂用水。 （3）供电 姚安供电局供电，场内新增一个300kVA变压器。 4、主要设备 表2-2 主要设备一览表 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 板式给料机; /; 台; 1; 新增. 碎砂机; /; 台; 1; 新增. 滚筒筛; /; 台; 1; 新增. 洗砂机; /; 台; 1; 新增. 洗砂沉淀水塔; /; 台; 1; 新增. 脱水及细沙回收机; /; 台; 1; 新增. 污泥压沥机; /; 台; 1; 新增. 装载机; /; 台; 1; 新增. 提升泵; /; 台; 1; 新增. 挖机; /; 台; 1; 新增. 5、主要原辅材料、能源及水资源消耗情况 本项目主要原辅材料、能源及水资源消耗情况详见下表。 表2-3 原辅材料、能源及水资源年消耗量一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 原辅材料. 1; 废土石; 5; 万t/a; 年产砂石50000立方米建设项目矿区开采产生的废土石. 能源. 2; 柴油; 50; t/a; 外购. 3; 电; 40; 万kw.h/ a; 当地电网供给. 水资源. 4; 水; 10000; m3/; a 当地自来水管网供给. 6、本项目产品方案 本项目产品方案详见下表。 表2-4 产品方案一览表 名称; 产量; 单位; 去向. 水洗砂（0.1-0.3mm）; 4; 万t/a; 外售. 7、本项目劳动定员与工作制度 本项目建成后，新增劳动定员6人，均在场内食宿，依托年产砂石50000立方米建设项目已建办公生活区。 本项目全年生产200天，每天工作8小时。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新增1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，自南向北分别设置板式给料机、碎砂机（含破碎）、滚筒筛、洗砂机、洗砂沉淀水塔、脱水及细沙回收机、泥浆池、洗砂沉淀水塔、污泥压沥机。 原料堆放区位于洗砂区南侧，成品砂堆区、二级沉淀池泥浆池、洗砂沉淀水塔、污泥压沥机位于洗砂区北侧。 新增生活区，为营运区工作人员提供食宿，位于洗砂区东侧。各区域根据功能的不同进行了合理的布置，可保证原料、成品的运输便利。综上所述，项目的总体布局符合安全、消防、卫生和环保的设计规范，所以项目总体布局是合理的。 |
| 施工方案 | 项目施工期工艺流程及产污环节见图。 生活区（食堂、宿舍）建设 噪声、施工人员废水、粉尘、固废 新建1条洗砂生产线，建设厂房，安装生产设备 噪声、施工人员废水、粉尘、固废 新建生产废水二级沉淀池、泥浆池、初期雨水收集池 噪声、施工人员废水、粉尘、固废 新建原料堆场区、成品堆场区 噪声、施工人员废水、粉尘、固废 图2-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 1）施工内容 本项目施工内容简单，施工量少，主要为： （1）在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新建1条年产4万吨水洗砂生产线，建设厂房3000m2，新购装载机1台，挖机1台，自南向北安装生产设备（板式给料机、碎砂机、滚筒筛、洗砂机、洗砂沉淀水塔、脱水及细沙回收机、洗砂沉淀水塔、泥沙脱水压沥机；新建生活区食堂和宿舍，洗砂区西侧边界设置长40m高2.5m围挡）。 （2）新建生产废水二级沉淀池（1个，400m3）泥浆池（1个，15m3）； （3）新建原料堆场区设置防尘网覆盖+喷淋设施；成品砂含水率高，故成品堆场区设置防尘网覆盖。 2）施工期三场设置情况 （1）项目施工人员不在场区食宿，不新设施工营地； （2）需用混凝土由附近搅拌站提供，故不设置搅拌站，随用随购； （3）新建生产废水二级沉淀池（1个，400m3）、泥浆池（1个，15m3）、初期雨水收集池（1个，20m3），产生的废土石全部运至采空区（依托年产砂石50000立方米建设项目）内堆存，不外排，运营期用作洗砂原料。故不设弃土堆场。 3）施工周期 根据建设单位的工作部署，计划开工时间为2021年1月~2022年3月，总工期3个月。 |
| 其他 | / |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号）中，将云南省国土空间划分为三类功能区域，重点开发区域、限制开发区和禁止开发区域。三类功能区域分别为城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区。姚安县，属于农产品主产区（限制开发区），不属于禁止开发区域。 本项目在姚家箐砂石场占地范围内南侧扩建1条年产4万吨水洗砂生产线，占地范围为姚家箐砂石场占地范围内南侧已有空地不涉及农业生产及农业用地、不涉及环境敏感区。因此，项目建设与云南省主体功能区规划不冲突。 2、生态功能区划 根据《楚雄州生态功能区划》，姚安县属于I5-3 蜻蛉河河谷盆地农业生态功能区，包括大姚县的七街、新街、金碧、赵家店西部，龙街、仓街，姚安县的光禄镇南部、大龙口、龙岗、官屯东南部、栋州镇、仁和等乡镇，面积133998.77hm2，占楚雄州面积的4.72%。本区以河谷盆地和低山丘陵地貌为主，年降雨量800~900mm，局部地区可达到1000mm。由于地形条件较好，区内大部分地区己开垦为农田，盆地周围及高海拔地区有云南松林和华山松林分布，局部地区有少量的半湿润常绿阔叶林分布。主要土壤类型为紫色土和水稻土。本区是楚雄州的主要农业区，其生态服务功能是生态农业建设。 本项目在姚家箐砂石场占地范围内南侧扩建1条年产4万吨水洗砂生产线，占地范围为姚家箐砂石场占地范围内南侧已有空地不涉及农业生产及农业用地、不涉及环境敏感区。不涉及农业生产及农业用地、不涉及环境敏感区。因此，项目建设与楚雄州生态功能区划不冲突。 3、项目用地及周边生态环境现状 本项目在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地扩建，扩建内容为新增1条年产4万吨水洗砂生产线。占地现状为空地，不涉及农业生产及农业用地、不涉及环境敏感区。项目周边植被主要为桉树、杂草及灌木，生态环境质量现状较好。 评价内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。由于区域受人工垦种开发，评价区野生动物较少，偶尔可见麻雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。区域已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 4、环境空气质量现状 本项目位于姚安县班刘村委会（姚家箐砂石场占地范围内），属于农村地区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区环境空气质量属二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求进行保护。 1）生态环境主管部门发布的数据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的结论或数据。 采用云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室2021年1月20日发布的《2020年楚雄州环境质量状况》的数据和结论，2020年，姚安县监测有效天数为363天，其中优为265天，良为98天，优良率为100%， PM10年均值为23μg/m3（一级）、PM2.5为13μg/m3（二级）、SO2为7μg/m3（一级）、NO2为13μg/m3（一级）、CO为0.8mg/m3，臭氧为8.2μg/m3。姚安县城区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求。因此项目所在区域属于达标区。 2）补充监测数据 根据项目工程分析，本项目的特征污染物主要为TSP。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的要求，进行补充监测（选择当地主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据）。 建设单位委托云南天倪检测有限公司于2021年9月14日—2021年9月16日对当地大气环境质量现状进行监测。根据监测数据可知，项目所在地厂内主导风向下风向TSP监测值为0.085mg/m3-0.108mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 5、地表水环境质量现状 本项目涉及的地表水体主要蜻蛉河，蜻蛉河为龙川江支流，属于金沙江水系。 根据《云南省水功能区划》（2014年修订），蜻蛉河（姚安太平至大姚团塘），农业用水，水环境质量区划为Ⅲ类。 本项目地表水位于王家桥省控断面下游，赵家店省控断面上游。采用云南省生态环境厅驻楚雄州生态环境监测站办公室发布的《2020年楚雄州姚安县地表水环境质量状况》中的王家桥省控断面和赵家店省控断面的数据，具体内容如下表3-1。 表3-1王家桥省控断面和赵家店省控断面的监测结果 序号; 名称; 王家桥; 赵家店. 平均值; 实测类别; 平; 值 实测类别. 1; 水温; 20.09; /; 19.24; /. 2; 流量; -1; /; -1; /. 3; pH值; 8.0; Ⅰ类; 8.0; Ⅰ类. 4; 电导率; 80.65; /; 70.41; /. 5; 溶解氧; 7.1; Ⅰ类; 7.7; Ⅰ类. 6; 高锰酸盐指数; 7.6; Ⅳ类; 4.2; Ⅲ类. 7; BOD5; 2.3; Ⅰ类; 2.8; Ⅰ类. 8; 氨氮; 0.57; Ⅲ类; 0.36; Ⅱ类. 9; 石油类; 0.02; Ⅰ类; 0.02; Ⅰ类. 10; 挥发酚; 0.0002; Ⅰ类; 0.0002; Ⅰ类. 11; 汞; 0.00002; Ⅰ类; 0.00002; Ⅰ类. 12; 铅; 0.001; Ⅰ类; 0.001; Ⅰ类. 13; COD; 22.7; Ⅳ类; 14.3; Ⅰ类. 14; 总磷; 0.431; 劣Ⅴ类; 0.188; Ⅲ类. 15; 总氮; 5.47; 劣Ⅴ类; 2.02; 劣Ⅴ类. 16; 铜; 0.002; Ⅰ类; 0.002; Ⅰ类. 17; 锌; 0.02; Ⅰ类; 0.02; Ⅰ类. 18; 氟化物; 0.52; Ⅰ类; 0.28; Ⅰ类. 19; 硒; 0.0002; Ⅰ类; 0.0002; Ⅰ类. 20; 砷; 0.004; Ⅰ类; 0.002; Ⅰ类. 21; 浊度; 18.37; /; 97.72; /. 22; 镉; 0.00005; Ⅰ类; 0.00005; Ⅰ类. 23; 六价铬; 0.002; Ⅰ类; 0.002; Ⅰ类. 24; 氰化物; 0.002; Ⅰ类; 0.002; Ⅰ类. 25; 阴离子表面活性剂; 0.09; Ⅰ类; 0.07; Ⅰ类. 26; 硫化物; 0.002; Ⅰ类; 0.005; Ⅰ类. 27; 粪大肠菌群; 43671.7; 劣Ⅴ类; 33972.5; Ⅴ类. 28; 硫酸盐; -1; /; -1; /. 29; 氯化物; -1; /; -1; /. 30; 硝酸盐; -1; /; -1; /. 31; 铁; -1; /; -1; /. 32; 锰; -1; /; -1; /. 33; 溶解氧饱和度; 97.87; Ⅰ类; 101.19; Ⅰ类. 34; 断面水质类别; 劣Ⅴ类; 劣Ⅴ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 35; 功能区类别; Ⅳ类; Ⅳ类; Ⅳ类; Ⅳ类. 根据上表可知，王家桥省控断面和赵家店省控断面的水质状况分别为劣Ⅴ类和Ⅲ类。 现场踏勘发现项目东北侧377m处有一个班刘水库，班刘水库在项目区上游，不在项目汇水区范围，项目不会对班刘水库造成影响。 5、声环境质量现状 项目位于姚安县班刘村委会（姚家箐砂石场占地范围内），项目所在区域为2类声环境功能区。 根据现场踏勘，项目北侧为农田，南侧、东侧为山地，西侧为乡村道路及农田、西南侧30m处为班刘村散户。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”进行补充监测。 建设单位委托云南天倪检测有限公司于2021年9月15日—2021年9月16日对班刘村散户声环境质量现状进行监测。监测结果见下表。 表3-2 噪声监测结果 单位：dB(A) 日期; 监测点位; 时间; 噪声值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 2021/9/15; 班刘村散户; 昼间; 53.9; 60; 达标. 夜间; 42.1; 50; 达标. 2021/9/16; 班刘村散户; 昼间; 52.8; 60; 达标. 夜间; 42.2; 50; 达标. 根据监测结果可知，班刘村散户声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 |
| --- | --- |
| 原有环境污染和生态破坏问题 | - 姚家箐采石场历史沿革和环保手续办理情况 2003年5月26日，姚安县光禄镇姚家箐砂石场办理了《姚安县光禄镇姚家箐采石场建设项目环境影响登记表》。 2016年10月24日，取得姚安县环境保护局准予行政许可决定书，姚环登验【2016】5号。 2017年8月姚安县光禄镇姚家箐砂石场委托中南金尚环境工程有限公司编制完成了《扩建年产砂石50000立方米建设项目环境影响报告表》。 2017年12月11日取得姚安县环境保护局关于对《扩建年产砂石50000立方米建设项目环境影响报告表》的批复（姚环许准【2017】16号）。 根据云南省生态环境厅2021年生态环境交叉执法检查工作要求，检查组执法人员于2021年1月7日对砂石场进行了现场踏勘，发现姚安县光禄镇姚家箐砂石场存在环境问题，于2021年2月7日姚安县环境保护局关于姚安县光禄镇姚家箐砂石场环境问题提出整改通知，并进行了处罚，姚安县光禄镇姚家箐砂石场已缴纳处罚金，停工进行整改，目前已经整改完毕。 2021年8月6日完成扩建年产砂石50000立方米建设项目竣工环境保护自主验收。 二、扩建年产砂石50000立方米建设项目基本情况 1）基本情况 （1）项目名称：扩建年产砂石50000立方米建设项目； （2）建设地点：姚安县光禄镇班刘村姚家箐砂石场； （3）建设单位：姚安县光禄镇姚家箐砂石场； （4）项目投资：430万元（其中环保投资43.7万元，占总投资的10.16%）； （5）占地面积：矿区占地0.1094km2，工业场地占地面积为1800m2，生活区域占地240m2； （6）建设规模：露天矿山设计规模为5万m3/年（10万t/年），设计可采资源量（333类）为148.33 万m3(363.45万t)，矿山生产服务年限为29.6年。 2）污染物治理及产排放情况 （1）废气 ①项目凿岩作业过程中粉尘产生量为25.2kg/d（7.56t/a），采取湿法作业时抑尘效率约为90%，排放量约为2.52kg/d（0.76t/a）。 ②排土场扬尘量为1.25kg/d，0.46t/a，采取洒水降尘措施后可降低粉尘量70%，则排土场粉尘排放量为0.38kg/d，0.14t/a。 ③项目成品堆场扬尘量为1.25kg/d，0.46t/a。经采取防尘布遮盖及洒水降尘措施后，其粉尘去除效率为70%，则成品堆场粉尘产生量为0.38kg/d，0.14t/a。 ④项目在运输道路产生的扬尘量为0.93t/a。项目对路面洒水降尘，对运输车辆用篷布进行遮盖，可有效降低扬尘90%，则道路扬尘排放量为0.09t/a。 ⑤项目在破碎筛分过程产生粉尘25kg/d，每年产生7.5t/a。为了减少粉尘的产生，项目对破碎筛分车间设置洒水装置和防尘布遮盖，经采取措施后可降低粉尘量的70%，则破碎筛分环节粉尘排放量为7.5kg/d，2.25t/a。 ⑥运行过程中会产生少量的燃油废气，主要污染因子为CH、CO等，属于间歇性无组织排放。 云南天倪检测有限公司于2021年3月29日到2021年3月30日进行现场监测结果可知，项目厂界粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值。 （2）废水 ①项目生活废水产生量为0.82m3/d，246m3/a。厨房废水经隔油二级沉淀池处理后与其他生活污水一起进入生活污水收集池，再回用于矿区菜地灌溉。 ②凿岩降尘废水和场地道路降尘废水：凿岩降尘用水每天4m3/d，凿岩降尘用水经过蒸发以及下渗后全部损耗掉不会形成地表径流，不会对当地的水环境造成影响。场地道路降尘用水量为3m3/d，降尘用水经过蒸发和下渗全部损耗，不会形成地表径流进入当地的水环境，不会对当地的水环境造成影响。 ③初期雨水 在项目区周围建有截排水沟，雨季矿区雨水经排水沟引入雨水收集池收集沉淀后回用于场内洒水降尘。 （3）噪声 项目露天采石的噪声源强主要有机械破碎及筛分、汽车运输等产生的噪声，项目噪声源强为80-95dB（A），采取机械设备减振、绿化等措施。 云南天倪检测有限公司于2021年3月29日到2021年3月30日进行现场监测结果可知，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 项目产生废土石量为50000t/a。废土石全部运至采区回填，不外排。 生活垃圾产生量为12kg/d。年产生量为3.6t/a。生活垃圾收集后委托当地环卫部门处理。 项目产生的固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处置率达100%，对周围环境影响较小。 三、原有项目存在的环保问题 根据现场踏勘，原有项目不存在环保问题。 四、“三本账”核算（备案证为扩建项目，但原项目《扩建年产砂石50000立方米建设项目》建设规模、建设内容、占地面积没有变，扩建内容为原有占地范围内南侧空地扩建1条年产4万吨水洗砂生产线，处理原项目废料。） 表3-3 本项目扩建前后的“三本账”的核算 单位：t/a 排污量及主 要污染物; 原有项目; 本项目; 总体项目. 实际产生量; 实际排放总量; 核定排放总量; 产生量; 自身 削减量; 预测排 放量; “以新带老”削减量; 预测排放总量; 排放增减量. 废水; 废水量; 246; 0; 0; 96; 96; 0; 0 0; 0. 废气; 凿岩作业过程; 7.56; 0.76; 0.76; 0; 0; 0; 0; 0.76; 0. 投料口粉尘; 0; 0; 0; 5; 4.25; 0.75; 0; 0.75; +0.75. 破碎筛分扬尘; 7.5 2.25; 0; 3; 2.7; 0.3; 0; 2.55; +0.3. 道路运输扬尘; 0.93; 0.09; 0.09; 0.459; 0.138; 0.321; 0; 0.1377; +0.321. 排土场扬尘; 0.46; 0.14; 0.14; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 成品堆场扬尘; 0.46; 0.14; 0.14; 0. 178; 0.151; 0.027; 0; 0.167; +0.027. 固废; 废土石; 50000; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 洗砂污泥; 0; 0; 0; 15873; 15873; 0; 0; 15873; +15873. 生活垃圾; 3.6; 0; 0; 1.08; 1.08; 0; 0; 4.68; +1.08. 废机油; 0.5; 0; 0; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0. 注：年产砂石50000立方米建设项目每年产生废土石量为50000t/a（2.5万m3/a），目前部分废土石回填现有采空区，部分废土石被当地老百姓运走作为建房基础填充用，目前矿山采空区仅堆存废土石方约6680m3。. |
| 生态环境保护目标 | 本项目生态环境保护目标详见下表。 表3-4主要环境保护目标 类 别; 保护目标; 坐标; 户数; 人数; 方位; 距离（m）; 保护级别及功能. X; Y. 大气环境; 班刘村主要住户; 101°14′17″, 25°35′18″; 349户; 1200; 西南侧; 80; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，人. 居住类; 班刘村散户; 101°14′17″, 25°35′18″; 10户; 39; 西南侧; 30. 闫屯; 101°14′12″, 25°35′30″; 50户; 200; 西北侧; 300. 闫屯散户; 101°14′17″, 25°35′26″; 2户; 8; 西北侧; 140. 声环境; 班刘村散户; 101°14′17″, 25°35′18″; 10户; 39; 西南侧; 30; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准；人类居住. 地表水; 蜻蛉河; 蜻蛉河自西向东汇入龙川江; 西侧; 1100; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，工业和农业用水. 班刘水库; /; 东北侧; 377; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类，工业和农业用水. 地下水环境; 评价区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤环境; 占地范围内外延200m范围内的土壤，不受影响和破坏; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600–2018）中的筛选值中的第二类用地. 生态环境; 动植物及其植被; 场界外200m范围; 不降低现有生态功能. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1）环境空气质量标准 本项目位于姚安县班刘村委会（姚家箐砂石场占地范围内），属于农村地区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区环境空气质量属二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改清单的要求进行保护，标准限值见下表。 表3-5环境空气污染物浓度限值（单位：μg/m³） 污染物名称; 取值时间; 标准浓; 限值 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 2; 00. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 5. 24小时平均; 5. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2）水环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 本项目涉及的地表水体主要是东面约12000m处的蜻蛉河。蜻蛉河为龙川江支流，属于金沙江水系。 根据《云南省水功能区划》（2014年修订），蜻蛉河（姚安太平至大姚团塘），农业用水，水环境质量区划为Ⅲ类。具体标准值详见下表。 表3-6地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; 高锰酸 盐指数; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; TN; 挥发酚; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6~9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.2; ≤1; ≤0.005; ≤10000个/L. （2）地下水质量标准 项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，标准限值见下表。 表3-7地下水质量标准（单位：除pH外，均为mg/L） 项目; pH值; 总硬度（以CaCO3计）; 溶解性总固体; 硫酸盐; 氯化物. 标准限值（Ⅲ）; 6.5～8.5; 450; 1000; 250; 250. 项目; 铁; 锰; 挥发酚; 氨氮; 耗氧量. 标准限值（Ⅲ）; 0.3; 0.1; 0.; 02 0.5; 3.0. 项目; 细菌总数（CFU/mL）; 总大肠菌群（MPN/100mL）. 标准限值（Ⅲ）; 100; 3.0. 3）声环境 项目位于姚安县班刘村委会，属于声环境二类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见下表。 表3-8声环境质量标准 （单位：dB(A)） 评价标准; 等效声级[[dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4）土壤环境质量标准 项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600–2018）中的筛选值中的第二类用地，标准限值见下表。 表3-9土壤质量标准（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; CAS序号; 筛选值. 第二类. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60①. 2; 镉; 7440-43-9; 65. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7. 4; 铜; 7440-50-8; 18000. 5; 铅; 7439-92-1; 800. 6; 汞; 7439-97-; 38. 7; 镍; 7440-02-0; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8. 9; 氯仿; 67-6; -3 0.9. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 54. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8. 0 四氯乙烯; 127-18-4; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-; 5-6 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43. 26; 苯; 71-43-2; 4. 27; 氯苯; 108-90-7; 270. 28; 1,2-二氯苯; 95-; 0-1 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 20. 30; 乙苯; 100-41-; 28. 31; 苯乙烯; 10; -42-5 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200. 33; 间二甲; +对二甲苯 108-88-3，106-42-3; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 76. 36; 苯胺; 62-53-3; 260. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15. 39; 苯并[a]芘; 50; 32-8 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 2; 7-08-9 151. 42; 蒽; 218-01-9; 1293. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 15. 45; 萘; 91-20-3; 70. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. 2、污染物排放标准 1）大气污染排放标准 施工期、运营期大气污染物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。污染物排放标准见下表。 表3-10大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2）废水排放标准 食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活办公区北侧）收集后用于矿区菜地灌溉。 洗砂废水先进入泥浆池（新建，1个，15m3，位于洗砂区北侧）然后抽入洗砂沉淀水塔（新增，1个，100m3，位于洗砂区西侧）处理后排入二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂区北侧）收集，用于下一次洗砂用水。 3）噪声排放标准 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值，具体标准值见下表。 表3-11建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见下表。 表3-12工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4）固体废物 （1）一般固废 一般固体废弃物堆存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 （2）危险废物 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013）中的要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目施工期工艺流程及产污环节见图2-1。 1、施工期环境空气影响 施工期的废气主要有场地平整、二级沉淀池、泥浆池、生活污水收集池和初期雨水收集池开挖过程的粉尘和汽车、施工机械尾气，均为无组织排放废气。 （1）扬尘影响分析及防治措施 施工期对环境空气影响最大的是扬尘，施工场地TSP浓度预计为1.5～3.0mg/m3，在小风与静风情况下，TSP在100m范围内影响较大，在大风（﹥5级）情况下，下风向300m范围内均可能受到影响。 项目所在地常年主导风向为西南风，年平均风速2.4m/s，属于小风。TSP的影响范围主要集中在100m范围内。 施工场地采用洒水降尘，每天4～5次，车辆扬尘量可减少70%，施工场地扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m。 （2）汽车和施工机械设备的尾气影响分析及防治措施 汽车和施工机械设备的尾气的有害污染物主要为CO、HC和NOX等。本项目工程建设内容简单，施工量少，施工机械设备和汽车尾气为无组织排放。通过自然稀释、扩散后，其产生的影响不大。 针对施工期汽车和施工机械设备尾气，为了进一步降低施工期其尾气对当地大气环境的影响，采取的措施有： ①运输汽车限速、限载，加强汽车维护； ②施工机械设备加强日常维护保养等。 在建设单位采取以上措施后，基础开挖过程的粉尘和汽车、施工机械尾气对周边大气环境影响较小。 2、施工期废水的环境影响 项目施工人员约5人，均不在场内食宿，上厕所依托年产砂石50000立方米建设项目已建旱厕。生活用水主要为洗手用水，施工人员每天生活用水以10L/人计，则生活用水量为0.05m3/d，洗手废水产生量按用水量的80%计，则洗手废水的产生量为0.04m3/d。 洗手废水经生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于洗砂区北侧）收集后用于矿区菜地浇灌。对当地地表水环境的影响比较小，不会改变当地的地表水环境质量的功能。 3、施工期噪声影响 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声等产生。 在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。声波在传播过程中其强度随距离的增加而逐渐减弱，因此算出噪声级符合标准的临界距离是有必要的。 由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，这些施工设备均无法防护，在考虑该工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。 LA（r）=LA（ro）-(Adiv+Aatm +Agr +Abar + Amisc ) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LA（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ， Adiv=20lg（r/ ro） Aatm——大气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr ——地面效应引起的A声级衰减量dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量dB； Amisc——其它多方面效应引起的A声级衰减量dB。 LA（ro）取距声源1米处的A声级，由于预测距离仅在200米范围内，噪声预测进行简化，仅考虑声波几何发散引起的A声级衰减量，不考虑大气吸收、地面效应、声屏障及由其它多方面效应（通过房屋群）引起的A声级衰减量，即Aatm、Agr、Abar、Amisc均为0。由噪声预测值计算模式计算出施工场地噪声预测结果见表4-1。 表4-1 距声源不同距离处的噪声值dB（A） 施工阶段; 主要噪声源; 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 基础开挖; 挖掘机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 装载; 机 85; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 切割机; 95; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49. 运输车辆; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39. 根据预测结果，在不考虑噪声叠加影响的情况下，施工阶段白天在距施工场地20m距离就可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的昼间限值70dB（A）的要求；夜间不施工。 为最大限度减轻施工噪声对周边环境的影响，环评提出以下减缓措施： ①加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工，建立健全控制噪声管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 ②建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 ③项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间。 施工期结束后，相应的噪声污染随之消失，对周围环境产生的影响也随之消失。 4、施工期固体废物影响 固体废弃物主要包括开挖土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 （1）土石方 新建1个生产废水二级沉淀池（400m3）、1个初期雨水收集池（20m3）、1个泥浆池（15m3）1个生活污水收集池（4m3），土石方产生量为，439m3。土石方全部运至禄镇姚家箐砂石场采空区内堆存，后期用作姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目洗砂原料。 根据业主提供资料现有矿山采空区容积约6万m3，年产砂石50000立方米建设项目每年产生废土石量为50000t/a（2万m3/a），部分废土石回填现有采空区，部分废土石被当地老百姓运走作为建房基础填充用，目前矿山采空区仅堆存废土石方约6680m3，施工期土石方最大产生量为439m3，故采空区容积满足施工期土石方堆存，用作姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目洗砂原料。 （2）建筑垃圾 施工期的建筑垃圾主要包括各种设备包装材料、废彩钢瓦、铁丝等杂物，建设单位对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的收集后委托环卫部门处理。 （3）生活垃圾 施工人员入厕依托年产砂石50000立方米建设项目已建的旱厕，旱厕粪便由集粪池收集后，定期用于矿区菜地施肥。 项目施工人员约5人，施工人员生活垃圾产生量约为1.5kg/d。施工期生活垃圾统一收集后定期运至附近村庄生活垃圾处置点集中处置。 综合分析，本项目施工期固体废弃物量较少，当建设单位采取上述措施后，固体废弃物对当地的环境影响较小。 5、施工期生态环境影响 （1）占地影响 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新建1条年产4万吨水洗砂生产线，占地为姚家箐砂石场占地范围内南侧空地，不涉及农业生产及农业用地、不涉及环境敏感区。因此，本项目建设不会改变土地利用格局。 （2）水土流失影响 施工期水土流失主要发生在基础施工期，施工期应减少物料的堆存量，对物料采用篷布覆盖。在施工场地周围设临时排水沟，初期雨水新建初期雨水收集池（1个，20m3，位于洗砂区南侧），可以大大减少水土流失量。项目通过合理规划，施工期采取临时水保措施，合理安排工期，合理选择施工工序，避开雨季施工。采取相应措施后施工期水土流失环境影响较小。 - 植被破坏 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新建1条年产4万吨水洗砂生产线。占地为姚家箐砂石场占地范围内南侧空地，不会破坏植被。 根据现场踏勘，项目周边主要为常见的杂草、桉树及灌木。施工期粉尘飘落在各种建筑物和枝叶上影响植物光合作用，本项目施工简单，并且设置洒水装置定期洒水，大大降低了无组织粉尘排放。项目的建设不会对受影响的植物物种造成毁灭性的影响，不会对区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区任何植物物种的灭亡。不会造成任何一种植被类型在评价区内消失，不会对项目区的植被造成显著的影响，对区域内植物影响是可以接受的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目运营期工艺流程及产污环节见下图。 图4-1 项目运营期工艺流程及产污节点图 1、运营期废气影响 1）废气 项目运营期产生的废气主要为粉尘（投料口粉尘、运输粉尘、破碎筛分粉尘、堆场粉尘）和机械及运输车辆尾气。 - 粉尘 ①投料口粉尘 废土石采用装载机从原料堆场运至板式给料机投料口会产生一定的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》投料粉尘产生量约为投料量的0.1‰。项目原料投料量为50000t/a，投料粉尘产生量5t/a，3.125kg/h。对投料口进行三面围挡+喷淋处理后呈无组织排放，降尘效率按85%计，则原料投料粉尘排放量为0.75t/a，排放速率约为0.469kg/h。 ②运输粉尘 废土石堆置新建原料堆场，由装载机运输至板式给料机，在运输过程中会产生一定量的粉尘；厂区道路路面上的起尘量采用经验公式计算： Qi=0.0079V•W0.85•P0.72： Q=∑Qi 其中：Qi为每辆汽车行驶扬尘量（kg/km.辆）； Q：汽车运输总扬尘量； V：汽车行驶速度，场区内行驶平均速度为20km/h； W：汽车重量，汽车载重为3t； P：道路表面粉尘量，根据经验数据，取0.3kg/m2。 计算可得装载机行驶扬尘量为0.169kg/km.辆。 本项目原料量为5万吨/年，年生产200天，平均每天需运输250t，装载机载重为3t。原料运至投料口运输距离约为100m，场区内部配备1台装载机运输原料，平均每天运输次数约为85趟，一年按200天计，则此部分粉尘量约为0.29t/a。 成品规模为4万吨/年，年生产200天，平均每天需运输200t水洗砂，汽车载重为20t。成品砂运至场区门口运输距离约200m，场区内部配备1台运输车运输成品砂，平均每天运输次数约为5趟，一年按200天计，则此部分粉尘量约为0.169t/a。 运输粉尘产生总量为0.459t/a，项目在生产过程中，定期对道路进行洒水降尘，采用洒水降尘措施后可减少70%扬尘量，即粉尘排放量约为0.1377t/a。 ③破碎、筛分粉尘 本项目原料量为5万t（2万m3），一年按200天计，则每天破碎约250t（100m3）。破碎筛分产尘粉尘量可根据《采石场大气污染物源强分析研究》（聂国朝，《资源调查与环境》第24卷，第4期，2003年）核算，粉尘排放量为0.10～0.23kg/m3（项目取0.15kg/m3），则每天产生粉尘15kg/d，3t/a。为了减少粉尘的产生，破碎筛分工序设置密闭围挡，配备洒水喷淋装置，经采取措施后可降低粉尘量的90%，则破碎筛分环节粉尘排放量为1.5kg/d，0.3t/a。 ④堆场扬尘 A、原料堆场扬尘 废土石堆置新建原料堆场，堆场在晴天、大风天气下会产生一定量粉尘，项目原料堆场总占地面积约为2000m2。本环评采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s； V—当地平均风速，m/s，平均风速为2.4m/s。 S—堆场面积，m2，2000m2。 经计算得项目原料堆场扬尘产生量为0.355t/a，通过采取防尘网覆盖+喷淋设施等措施控制后，扬尘的产生量可削减约为85%左右，则项目成品堆场扬尘的实际排放量约为0.053t/a。 B、成品砂堆场扬尘 堆场在晴天、大风天气下会产生一定量粉尘，项目成品砂堆场总占地面积约为1000m2。本环评采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s； V—当地平均风速，m/s，平均风速为2.4m/s。 S—堆场面积，m2，1000m2。 经计算得项目成品砂堆场扬尘产生量为0.178t/a，成品砂含水率高，故采取防尘网覆盖措施控制后，扬尘的产生量可削减约为85%左右，则成品堆场扬尘的排放量约为0.027t/a。 （2）机械及运输车辆尾气 装卸和运输过程时，使用装载机和运输车辆，运行过程中排放少量尾气。外排尾气中主要含有CO、HC和NOX等污染物，对项目区域空气质量有一定影响，但项目作业范围相对较大，项目所在区域地势较为空旷，机械尾气主要靠自然通风扩散和周围植被的吸收。 2）废气影响分析 本环评采用了EIAProA（2018）模式中的AERSCREEN估算模式。模型估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。 （1）估算模式参数设置 项目估算模式参数设置详见下表。 表4-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 34. 最低环境温度/℃; -8.4. 土地利用类型; 农业用地. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）估算模式估算结果 采用估算模式进行估算，项目排放的污染物下风向评价范围内地面最大浓度值，估算结果列于表4-3。 表4-3 无组织排放污染物估算模式预测结果 序号; 方位角(度); 相对源高(m); 离源距离(m); 预测小时浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi(%). TSP; TSP. 1; 40; 0; 1; 23.62; 2.62. 2; 35; 0; 25; 49.06; 5.45. 3; 40; 0; 50; 70.28; 7.81. 4; 40; 0; 55; 70.84; 7.87. 5; 40; 0; 75; 65.13; 7.24. 6; 40; 0; 100; 66.32; 7.37. 7; 35; 0; 125; 65.14; 7.24. 8; 35; 0; 150; 62.08; 6.90. 9; 30; 0; 175; 57.66; 6.41. 10; 10; 0; 200; 52.87; 5.87. 11; 20; 0; 225; 50.42; 5.60. 12; 5; 0; 250; 50.04; 5.56. 13; 5; 0; 275; 49.45; 5.49. 14; 0; 0; 300; 48.68; 5.41. 项目; MF01. TSP. 下风向最大质量浓度及占标率; 70.84μg/m3; 7.87%. 最大落地浓度距离; 55m. 标准值（μg/m3）; 900. 项目大气污染物无组织排放量情况见下表。 表4-4 项目大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 污染物名称; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 无组织排放; TSP; 0.873; 1.398. （3）大气环境影响分析结论 根据上表可以看出，在正常情况下，颗粒物最大落地浓度为70.84ug/m3，最大占标率7.87%，对应的距离为55m处。项目周边最近的敏感点是班刘村散户，距离项目厂界为30m处。根据估算结果，颗粒物最大落地浓度为54.83ug/m3，最大占标率6.09%，不会改变当地环境质量功能，对周边大气环境影响较小。 2、运营期废水影响 项目运营期产生的废水主要为生产废水、生活污水、初期雨水。 （1）生活污水 项目全年生产时间为200天，生产期间新增劳动定员6人，均在项目区内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在场内食宿工作人员用水按100L/（人·天）计算。则用水量为0.6m3/d，120m3/a。产污系数取0.8，则废水产生量为0.48m3/d，96m3/a。 食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活区北侧）收集用于矿区菜地浇灌。 生活污水产生量为0.48m3/d，96m3/a。根据姚安县气象资料，出现连续7天以上降雨的情况比较少，本次环评以当地连续降雨7天分析生活废水治理以及回用情况，本项目连续7天生活废水收集量为3.36m3，本项目新增一个4m3生活污水收集池，满足出现连续7天降雨时生活废水收集量。 根据建设单位提供资料，项目区菜地面积约为1.5亩。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），菜地用水量为每年0.345m3/m2，则矿区菜地用水量345m3/a，年产砂石50000立方米建设项目生活污水产生量为0.82m3/d；本项目生活废水产生量为0.48m3/d；生活污水产生总量为1.3m3/d，260m3/a，菜地能够消纳生活污水，菜地用水经植物吸收及蒸发后不产生废水。 （2）生产废水（洗砂废水） 根据建设单位提供，每年需要水洗的石料量为5万吨（2万m³），项目洗砂工艺的洗砂用水量按2m3/t计算，年工作200天，雨天不生产，则项目洗砂用水量为10万m3/a，500m3/d。 成品砂（4万t/a）含水率为25%，则由成品砂带走的水分含量为8000m3/a，40m3/d； 洗砂系统水蒸发约为10%，损失量为10000m3/a，50m3/d； 洗砂废水中会夹带砂、泥，类比同类项目，泥砂产生量为原料量的20%，则本项目泥砂的量为10000t/a，50t/d，沉淀池内的泥浆含水率为80%，压滤后含水量为60%，则项目泥浆压滤回用的水量为10m3/d，带走的水量为30m3/d。 洗砂废水进入生产废水二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂生产线北侧），收集后用于下一次洗砂用水，不外排。因此，项目洗沙废水循环用水量为380m3/d，76000m3/a，补充水量为120m3/d，24000m3/a。 （3）洗砂区初期雨水 项目运营过程中会产生扬尘落在场区范围的空地及道路上，下雨天的初期雨水往往含有大量泥沙，为了减少初期雨水对当地环境的影响，故考虑在场区道路及空地周围设排水沟收集初期雨水排入初期雨水收集池，降雨时前15min初期雨水进入初期雨水收集池进行沉淀处理后用于下一次洗砂用水，非正常排放时可以排入多级二级沉淀池储存，不外排。 雨水汇水量根据下面计算公式： Q=ψ⋅q⋅F 式中：Q —雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，经验数值为0.3（非铺砌路面）； q —设计暴雨强度，L/s.hm2； F —汇水面积，hm2（洗砂区面积约为0.4hm2进行计算）； 降雨强度按昆明地区暴雨强度公式计算： q=700(1+0.775lg P)/ t 0.496 式中：P—设计降雨重现期1-2（面积小于2公顷的取1，大于2公顷取2）； t—降雨历时（取15min）。 按照公式，暴雨强度为182.71L/s.hm2，即雨水流量为22L/s，19.8m3/次（15min）。洗砂区初期雨水经初期雨水收集池（新建，1个，20m3，位于洗砂区北侧）收集后回用于洗砂。 本项目水平衡图见下图。 0.12 生活用水 隔油池、生活污水收集池 自来水管网 0.6 0.48 0.48 回用于菜地灌溉 产品、泥沙带走、蒸发120 380 120 二级沉淀池 380 来自来水洗砂废水、初期雨水 洗砂沉淀水塔 泥浆池 380 洗砂废水 380 图4-2项目非雨天水平衡图（单位：m3/d） 0.6 0.12 0.48 0.48 隔油池、生活污水收集池 自来水管网 生活用水 暂存 产品、泥沙带走、蒸发120 380 380 380 自来水、洗砂废水、初期雨水 二级沉淀池 洗砂沉淀水塔 120 泥浆池 洗砂废水 380 图4-3项目雨天水平衡图（单位：m3/d） 3、运营期噪声影响 （1）主要噪声设备 洗砂活动，将会产生一定的噪声污染。主要噪声源强详见下表。 表4-5项目噪声源强一览表 设备名称; 单位; 数量; 等效声级; dB（A） 位置; 备注. 装载机; 台; 1; 85; 洗砂区; 流动声源. 运输车辆; 辆; 1; 85; 洗砂区; 流动声源. 板式给料机; 台; 1; 85; 洗砂区; 固定声源. 碎砂机; 台; 1; 90; 洗砂区; 固定声源. 滚筒筛; 台; 1; 80; 洗砂区; 固定声源. 洗砂机; 台; 1; 85; 洗砂区; 固定声源. 洗砂沉淀水塔; 台; 1; 85; 洗砂区; 固定声源. 脱水及细沙回收机; 台; 1; 85; 洗砂区; 固定声源. 污泥压沥机; 台; 1; 80; 洗砂区; 固定声源. （2）预测模式 距离传播衰减模式： LP2=LP1－20lg（r2/r1） 式中：LP1——受声点P1处的声级[dB(A)]； LP2——受声点P2处的声级[dB(A)]； r1——声源至P1处的距离(m)； r2——声源至P2处的距离(m)。 （3）噪声随距离衰减预测结果及噪声叠加 项目声源距离场界距离见下表： 表4-6项目噪声源距离场界距离 单位：m 产噪设备; 东场界; 南场界; 西场界; 北场界; 敏感点（班刘村散户）. 装载机; 80; 100; 200; 200; 230. 运输车辆; 80; 100; 200; 200; 230. 板式给料机; 80; 100; 200; 200; 230. 碎砂机; 80; 100; 200; 200; 230. 滚筒筛; 80; 100; 200; 200; 230. 洗砂机; 80; 100; 200; 200; 230. 洗砂沉淀水塔; 80; 100; 200; 200; 230. 脱水及细沙回收机; 80; 100; 200; 200; 230. 污泥压沥机; 80; 100; 200; 200; 230. 项目设备噪声随距离衰减预测结果及噪声叠加见下表： 噪声叠加模式如下： LA=10lg[i=1n10Li10] 式中：Li——第i个生源在预测点的声级； LA——某预测点噪声总叠加值； N——声源个数。 多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关。 表4-7项目噪声距离衰减预测结果及叠加后的噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 等效声级叠加dB（A）; 东场界; 南场界; 西场界; 北场界; 敏感点（班刘村散户）. 1; 装载机; 85; 47; 45; 39; 39; 38. 2; 运输车辆; 85; 47; 45; 39; 39; 38. 3; 板式给料机; 85; 47; 45; 39; 39; 38. 4; 碎砂机（破碎）; 90; 50; 44; 44; 44; 43. 5; 滚筒筛; 80; 40; 34; 34; 34; 33. 6; 洗砂机; 85; 47; 45; 39; 39; 38. 7; 洗砂沉淀水塔; 85; 47; 45; 39; 39; 38. 8; 脱水及细沙回收机; 85; 47; 45; 39; 39; 38. 9; 污泥压沥机; 80; 40; 34; 34; 34; 33. L（dB(A)）[分贝值Db（A）]; 56.2; 53.4; 48.9; 48.9; 47.9. 通过基础减震、合理布置、加强设备的维护保养及绿化降噪等措施后，可降噪约5（dB(A)）. 采取措施后L（dB(A)）[分贝值Db（A）]; 51.2; 48.4; 43.9.; 43.9; 42.9. 姚家箐砂石场运营期噪声监测结果; 55.4; 57.2; 58.7; 57.4; /. 叠加后L（dB(A)）[分贝值Db（A）]; 56.8; 57.74; 58.84; 57.59; 42.9. 标准限值分贝值dB（A）; 昼间60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可以看出，项目噪声在场界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A) 的限值要求，夜间不生产；项目最近居民点（矿界西南侧30m处班刘村散户）噪声达标，项目运营期噪声对周围声环境的影响较小。 4、运营期固体废物影响 固体废物主要有生产废水二级沉淀池污泥、废机油和生活垃圾。 （1）生产废水二级沉淀池污泥 洗砂废水中会夹带砂泥，砂泥产生量为原料量的20%，则本项目泥砂的量为10000t/a，污泥脱水机压滤后泥饼含水率为60%，则项目产生污泥量为16000t/a，80t/d。参阅《工程材料工程》污泥密度为1.008，体积为15873m3/a。 根据业主提供资料矿山现有采空区容积约6万m3，年产砂石50000立方米建设项目每年产生废土石量为50000t/a（2万m3/a），则每年矿山会形成7万立方的采空区。目前矿山采空区仅堆存土石方6680m3，施工期土石方最大产生量为439m3，本项目污泥产生量为15873m3/a。故矿山采空区完全可以满足本项目污泥的堆存。因此本项目生产废水产生的污泥用于矿山采空区回填是可行的。 （2）废机油 项目运营期对设备维修、维护会产生少量的废机油，姚家箐砂石厂废机油产生量为0.50t/a，本项目废机油产生量0.04t/a，危废暂存间最大存储量为0.54t/a废机油经收集后暂存于危险废物暂存间（依托年产砂石50000立方米建设项目危废暂存间，1间，10m2，位于办公室东南侧），定期委托有资质单位清运处置。 （3）生活垃圾 本项目建成后，新增劳动定员6人，均在厂区食宿，在厂区食宿人员产生的生活垃圾量按0.6kg·人·d计，则生活垃圾产生量为3.6kg/d，1.08t/a。生活垃圾统一收集后定期运至附近村庄生活垃圾处置点集中处置。 综上，项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处置率达100%，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）对土地利用格局的影响 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新建1条年产4万吨水洗砂生产线，占地为姚家箐砂石场占地范围内南侧空地，不涉及农业生产及农业用地、不涉及环境敏感区。因此，本项目建设不会改变土地利用格局。 （2）对植被的影响分析 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新建1条年产4万吨水洗砂生产线，占地为姚家箐砂石场占地范围内南侧空地，不会破坏植被。 根据现场踏勘，项目周边主要为常见的杂草、桉树及灌木。施工期粉尘飘落在各种建筑物和枝叶上影响植物光合作用，本项目施工简单，并且设置洒水装置定期洒水，大大降低了无组织粉尘排放。项目的建设不会对受影响的植物物种造成毁灭性的影响，不会对区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区任何植物物种的灭亡。不会造成任何一种植被类型在评价区内消失，不会对项目区的植被造成显著的影响，对区域内植物影响是可以接受的。 （3）对动物的影响 本项目为姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目，在姚家箐砂石场占地范围内南侧空地新建1条年产4万吨水洗砂生产线，占地为姚家箐砂石场占地范围内南侧空地。区域已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。对区域内动物影响是可以接受的。 6、环境风险分析 （1）风险物质识别 本项目依托年产砂石50000立方米建设项目已建柴油储罐，《扩建年产砂石50000立方米建设项目》已对柴油储罐环境风险进行分析，并采取了风险防控措施，柴油储罐区地面进行防渗，并设置防火堤；增强防火意识，设置防火设施及防火标识等；对厂区合理布置消防给水系统，以及配置灭火器器材。灭火器材配置在醒目且取用方便的位置。露天设置在室外的灭火器应放置在专用的灭火器材箱内，并且已通过自主验收。 本项目机器维修、设备运行中会产生废机油0.04t/a，年产砂石50000立方米建设项目产生废机油0.50t/a，废机油产生总量为0.54t/a，废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的序号381油类物质，临界量为2500t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”，项目涉及的重点关注的危险物质主要为废机油。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 表4-8环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单评价. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目储存的原辅料、三废等物质中属于危险物质的为废机油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下： 表4-9建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.54; 2500; 0.000216. 项目Q值∑; 0.000216. （3）评价等级 本项目Q值均＜1，因此，项目环境风险潜势判定为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价等级为简单分析。 （4）环境风险识别 ①物质危险性识别 对照《建设项目环境分项评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，根据本项目生产过程中的原辅物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，项目主要的危险物质为废机油。 ②生产系统危险性识别 项目在生产过程中，主要存在的潜在危险事故为废机油存放泄漏事故。 ③危险物质向环境转移的途径识别 废机油暂存于危废暂存间，泄露后主要是通过入渗地表污染土壤、地表水和地下水环境。 （5）环境风险分析 项目对地表水、地下水、土壤环境的风险影响主要是废机油储存。当发生泄露后，会通过地表入渗，随着时间的推移，造成区域地表水、地下水、土壤的污染。 （6）环境风险防范措施及应急要求 环境风险防范措施： 废机油依托年产砂石50000立方米建设项目危险废物暂存间（1间，10m2，位于办公室东侧）暂存，危废暂存间已采取防渗（混凝土浇灌+聚氯乙烯防渗薄膜）、已设置围堰等措施，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 应急处理： 在岗人员发现存放废机油场所发生泄露或火灾情况时，立即向总经理（张丙信）报告，对事故作出判断，并迅速组织在岗人员穿戴好个人防护用品，进行抢险应急救援。 ①泄露：姚家箐砂石厂废机油产生量为0.50t/a，本项目废机油产生量0.04t/a，危废暂存间最大存储量为0.54t/a，储量较少。当发生泄露时，废机油溢流至围堰中，用铲子铲入储存桶中，余留小部分采用吸油毯对其进行吸附，再将吸油毯放入储存桶收集，收集后委托有资质单位清运处置。 ②火灾：发生火灾时立刻用灭火器灭火，立即拨打火警电话，同时及时疏散周边人群，如其有迅速扩大之，应避免靠近，避免发生爆炸，等待救援。 ③制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。 ④其他措施：严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目位于姚安县班刘村委会（姚家箐砂石场占地范围内）。该项目不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态红线等环境敏感区域。不存在重大制约因素。项目周边最近环境保护目标为西南侧30m处的班刘村散户，项目运营对其影响较小。项目生产用水来自矿区水井，生活用水来自自来水管网，水质水量能满足生产生活需求。用电来自姚安县供电公司，并引入项目区内新增300kVA变压器内使用。项目生产、生活用水及供电有保障。项目原料暂存于原料堆场，原料运输道路为厂内道路，产品通过乡村公路与班刘线相连，交通便利。综上所述，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）严禁计划外占地，严禁不合理堆放。 （2）工程竣工后，施工临时设施全面拆除，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理。种植当地的适生的植物物种，尽量减少工程区内的施工痕迹，改善临时占地的生态环境，然后让其自然恢复。 （3）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行开挖与土方回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。 （4）加强施工的管理，禁止土石方、废水倾倒进入附近水体。 （5）施工人员应进行生态保护教育，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的农作物和草木，要求施工人员在施工过程中文明施工，自觉树立保护生态和保护植被的意识。 2、大气污染防治措施 （1）施工场地采用洒水降尘，每天4～5次； （2）运输汽车限速、限载，加强汽车维护； （3）施工机械设备加强日常维护保养等。 3、废水污染防治措施 施工人员产生的生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活办公区北侧）收集后用于矿区菜地灌溉。 4、噪声污染防治措施 （1）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工，建立健全控制噪声管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 （2）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 （3）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间。 5、固体废物防治措施 （1）土石方：土石方全部运至采空区内堆存，用作姚安县光禄镇姚家箐砂石场扩建水洗砂项目洗砂原料。 根据业主提供资料现有矿山采空区容积约6万m3，年产砂石50000立方米建设项目每年产生废土石量为50000t/a（2万m3/a），部分废土石回填现有采空区，部分废土石被当地老百姓运走作为建房基础填充用，目前矿山采空区仅堆存废土石方约6680m3，施工期土石方最大产生量为439m3，故采空区容积满足施工期土石方堆存，用作姚安县光禄镇姚家箐砂石场二期扩建项目洗砂原料。 （2）建筑垃圾：建筑垃圾包括碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物，建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的收集后委托环卫部门处理。 （3）生活垃圾统一收集后定期运至附近村庄生活垃圾处置点集中处置。施工人员入厕依托年产砂石50000立方米建设项目已建旱厕，旱厕粪便由集粪池收集后，定期清掏用于矿区菜地施肥。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 废气污染防治措施 （1）洗砂区西侧最近村庄边界设置的彩钢瓦（长40m高2.5m）进行围挡措施； （2）开采区作业场地扬尘、运输粉尘：设置1辆洒水车，定期对矿区及进场道路等进行洒水降尘。 （3）投料口粉尘：设置三面围挡+喷淋装置等措施； （4）破碎筛分粉尘：设置为密闭围挡，并配备水喷淋装置等措施； （5）堆场扬尘：成品堆场的水洗砂含水率高，扬尘量小，设置防尘网覆盖，原料堆场设置防尘网覆盖并配备喷淋设施； （6）项目所在区域地势较为空旷，机械尾气主要靠自然通风扩散和周围植被的吸收。 2、废水污染防治措施 （1）生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活办公区北侧）收集后用于矿区菜地灌溉。 生活污水产生量为0.48m3/d；，96m3/a。根据姚安县气象资料，出现连续7天以上降雨的情况比较少，本次环评以当地连续降雨7天分析生活废水治理以及回用情况，本项目连续7天生活废水收集量为3.36m3，本项目新增一个4m3生活污水收集池，满足出现连续7天降雨时生活废水收集量。 根据建设单位提供资料，项目区菜地面积约为1.5亩。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），菜地用水量为每年0.345m3/m2，则矿区菜地用水量345m3/a，年产砂石50000立方米建设项目生活污水产生量为0.82m3/d；本项目生活废水产生量为0.48m3/d；生活污水产生总量为1.3m3/d，260m3/a，菜地能够消纳生活污水，菜地用水经植物吸收及蒸发后不产生废水。 （2）生产废水：洗砂废水进入生产废水二级沉淀池（新建，1个，容积为400m3，位于洗砂区西侧）收集后用于下一次洗砂用水。 （3）初期雨水：初期雨水经初期雨水收集池收集（新建，1个，20m3，位于洗砂区北侧）后用于洗砂。 2、噪声污染防治措施 （1）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工，建立健全控制噪声管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 （2）严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，并进行隔声及减振处理。 （3）项目在进行产品运输时，应合理安排运输时间。 （4）洗砂区西侧最近村庄边界设置的彩钢瓦（长40m高2.5m）进行围挡措施。 3、固体废物防治措施 （1）根据业主提供资料矿山现有采空区容积约6万m3，年产砂石50000立方米建设项目每年产生废土石量为50000t/a（2万m3/a），则每年矿山会形成7万立方的采空区。目前矿山采空区仅堆存土石方6680m3，施工期土石方最大产生量为439m3，本项目污泥产生量为15873m3/a。故矿山采空区完全可以满足本项目固废的堆存。 （2）废机油：废机油经收集后暂存于危险废物暂存间（依托年产砂石50000立方米建设项目）暂存，再定期委托有资质单位清运处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾统一收集后定期运至附近村庄生活垃圾处置点集中处置。 综上，项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处置率达100%。 4、环境风险防范措施及应急要求 环境风险防范措施： （1）废机油依托年产砂石50000立方米建设项目危险废物暂存间（1间，10m2，位于办公室东侧）暂存，危废暂存间已采取防渗（混凝土浇灌+聚氯乙烯防渗薄膜）、已设置围堰等措施，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 应急处理： 在岗人员发现存放废机油场所发生泄露或火灾情况时，立即向总经理（张丙信）报告，对事故作出判断，并迅速组织在岗人员穿戴好个人防护用品，进行抢险应急救援。 ①泄露：姚家箐砂石厂废机油产生量为0.50t/a，本项目废机油产生量0.04t/a，危废暂存间最大存储量为0.54t/a，储量较少。当发生泄露时，废机油溢流至围堰中，用铲子铲入储存桶中，余留小部分采用吸油毯对其进行吸附，收集后委托有纸质单位清运处置。 ②火灾：发生火灾时立刻用灭火器灭火，立即拨打火警电话，同时及时疏散周边人群，如其有迅速扩大之，应避免靠近，避免发生爆炸，等待救援。 ③制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。 ④其他措施：严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资3250万元，其中环保投资73万元，占总投资2.25%。本项目环保投资见下表。 表5-1本项目环保投资一览表 单位：万元 时间; 项目名称; 处理措施或处理设施; 投资额（万元）; 备注. 施工期; 废水治理; 生活废水; 生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活区北侧）; 3.0; 生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活区北侧）. 废气治理; 施工粉尘; 洒水车（1辆5m3）; /; 依托年产砂石50000立方米建设项目，已建. 噪声治理; 噪声; 选用低噪声设备；安装减震垫片; 0.5; 新建环保措施. 固废处理; 施工人员生活垃圾; 垃圾桶（1只）; 0.03; 新增垃圾桶1只. 建筑垃圾; 建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的委托环卫部门处理; 0.5; 新增环保措施. 土石方; 土石方全部运至采空区内堆存，用作姚安县光禄镇姚家箐砂石场扩建水洗砂项目洗砂原料; /; 依托年产砂石50000立方米建设项目采空区. 运营期; 废水治理; 生活污水; 食堂废水经隔油池（新建，1个，0.15m3，位于食堂）处理后与其他生活污水一起进入生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活区北侧）收集后用于矿区菜地浇灌; 0.1; 隔油池（新建，1个，0.15m3，位于食堂）；生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活区北侧）. 生产废水; 洗砂废水先进入泥浆池（新建，1个，15m3，位于洗砂区北侧）然后抽入洗砂沉淀水塔（新增，1个，100m3，位于洗砂区西侧）处理后排入二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂区北侧）收集，用于下一次洗砂用水。; 50; 新建环保措施. 初期雨水; 初期雨水收集池（1个，20m3，位于洗砂区南侧低洼处）; 2.0; 新建环保措施. 绿化景观; 绿化; 绿化面积300m2; 1.0; 新建环保措施. 废气治理; 运输粉尘; 1辆洒水车，对进场道路等进行洒水降尘; /; 依托年产砂石50000立方米建设项目，已有. 投料口粉尘; 三面围挡+喷淋设施; 5.0; 新建环保措施. 原材料堆区; 设置防尘网覆盖+喷淋设施; 1.0; 新建环保措施. 成品砂堆场; 含水率高，扬尘小，设置防尘网覆盖; 1.0; 新建环保措施. 破碎、筛分工序粉尘; 设置密闭围挡+喷淋装置; 7.0; 新建环保措施. 固体废物处置; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶1只; /; 依托年产砂石50000立方米建设项目，已建. 生产废水产生污泥; 生产废水产生的污泥全部用于年产砂石50000立方米建设项目矿山采空区回填; 1.5; 依托年产砂石50000立方米建设项目采空区. 废机油; 与年产砂石50000立方米建设项目共用1间危废暂存间，位于办公室东侧，占地面积约为10m2，设置2只危废暂存桶。危废暂存间已采混凝土浇灌+聚氯乙烯防渗薄膜防渗措施，已设置围堰。; /; 依托年产砂石50000立方米建设项目，已建. 合计; 73. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严禁计划外占地，严禁不合理堆放； ②，严格施工纪律，不准踩踏、损毁征地范围之外的农作物和草木； ③工程竣工后，施工临时设施全面拆除，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理。种植当地的适生的植物物种，尽量减少工程区内的施工痕迹，改善临时占地的生态环境，然后让其自然恢复。 | 工程竣工后，施工临时设施全面拆除，对施工临时建筑物及废弃杂物及时清理。种植当地的适生的植物物种，尽量减少工程区内的施工痕迹，改善临时占地的生态环境，然后让其自然恢复 | 种植当地的适生的植物物种； 减少物料的堆存量，对物料采用篷布覆盖； 在洗砂区周围设排水沟、洒水降尘，不破坏当地植被。 | 场界外200m范围动植物及其植被不受破坏，不降低现有生态功能 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 洗手废水经生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于洗砂区北侧）收集后用于矿菜地浇灌。 | 洗手废水经生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于洗砂区北侧）收集后用于矿菜地浇灌。 | 生活污水：食堂废水经隔油池（新建，1个，容积为0.15m3，位于食堂）预处理与其他生活污水（洗澡、洗衣服废水）进生活污水收集池（新建，1个，4m3，位于生活办公区北侧）收集后用于矿区菜地灌溉。生产废水：洗砂废水先进入泥浆池（新建，1个，15m3，位于洗砂区北侧）然后抽入洗砂沉淀水塔（新增，1个，100m3，位于洗砂区西侧）处理后排入二级沉淀池（新建，1个，400m3，位于洗砂区北侧）收集，用于下一次洗砂用水。 初期雨水：初期雨水经初期雨水收集池（新建，1个，20m3，位于洗砂区南侧）收集后用于洗砂 | 生活污水收集用于矿区菜地浇灌； 洗砂废水进入生产废水二级沉淀池沉收集后用于下一次洗砂用水； 初期雨水收集后用于洗砂 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 危废暂存间已采混凝土浇灌+聚氯乙烯防渗薄膜防渗措施，已设置围堰 | 降低地下水及土壤环境风险事故发生的概率 |
| 声环境 | ①加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工，建立健全控制噪声管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 ②建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 ③项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中表1排放限值 | 厂区西侧边界建设围挡措施，通过基础减震、合理布置、加强设备的维护保养及绿化降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工场地采用洒水降尘，每天4～5次； ②运输汽车限速、限载，加强汽车维护； ③施工机械设备加强日常维护保养等。 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 | ①开采区作业场地扬尘、运输粉尘：设置1辆洒水车，定期对矿区及进场道路等进行洒水降尘。 ②投料口粉尘：设置三面围挡+喷淋装置等措施； ③破碎筛分粉尘：设置为密闭围挡，并配备水喷淋装置等措施； ④堆场扬尘：成品堆场的产品砂含水量大，扬尘小，采用防尘网覆盖，原料堆场设置为设置防尘网覆盖并配备喷淋设施； ⑤厂区西侧边界建设围挡措施。 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
| 固体废物 | 废土石全部运至姚安县光禄镇姚家箐砂石场现有采空区内堆存，后期用作姚安县光禄镇姚家箐砂石场扩建水洗砂项目洗砂原料 | 处置率100% | 二级沉淀池污泥全部用于姚家箐砂石场矿山采空区回填 | 处置率100% |
|  | 能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，不能回收利用的收集后全部用于姚家箐砂石厂采空区回填 |  | 废机油经收集后暂存于危险废物暂存间（依托年产砂石50000立方米建设项目）暂存，再定期委托有资质单位清运处置。 |  |
|  | 生活垃圾统一收集后定期运至附近村庄生活垃圾处置点集中处置 |  | 生活垃圾统一收集后定期运至附近村庄生活垃圾处置点集中处置 |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 危废暂存间已采取防渗（混凝土浇灌+聚氯乙烯防渗薄膜）、已设置围堰等措施，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备 | 尽可能地降低风险事故发生的概率 |
| 环境监测 | / | / | 污染物为TSP，监测点位为厂界上风向一个点，厂界下风向3个点 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

项目建设符合国家产业政策，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区和文物古迹等。项目所采取环保措施有效可行，符合不降低当地环境功能的要求；根据生态环境影响分析结果表明，项目运营产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。 综上所述，建设单位在严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，完成各项报批手续，严格按有关法律法规及本评价、可研和设计所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。