楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局

准予行政许可决定书

姚环许准〔2022〕5号

云南芋之佳食品有限公司：

你单位提出对《姚安县魔芋种植基地建设及深加工项目建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）审批的申请我局已依法受理。经审查，提交的《报告表》符合建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。经我局研究，批复如下：

#### 一、该项目建设地点位于姚安县草海工业园区，依托原有厂房仅进行简单装修改造、设备安装，不涉及土建工程，总占地面积4709.25平方米。拟建设年产量6000吨魔芋干片生产线一条、3000吨魔芋精粉生产线一条、5000吨魔芋即食食品生产线两条。项目总投资50000万元，其中环保投资296.2万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容和环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作：

（一）加强施工期管理。施工期间合理安排作业时间，并采取有效措施避免施工扰民，控制施工机械和运输车辆噪声，降低噪声对周围环境的影响；对施工场地进行洒水降尘，确保施工期粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准；施工废水和施工人员生活污水进入原有污水处理站，达标处理后回用于绿化，不外排；建筑垃圾回收利用，不能回收利用的委托有资质的单位清运至建设主管部门指定地点妥善处置，生活垃圾收集后委托环卫部门进行处置。

（二）加强废气污染防治工作。项目运营期生物质热风炉产生的燃烧废气经“旋风除尘+水膜除尘”处理达标后由15m的排气筒排放，确保烟尘浓度、林格曼黑度、SO2达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中排放限值要求；NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。厂界无组织颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。油烟经油烟净化器处理达标排放。

（三）加强废水污染防治管理。采取雨污分流措施，雨水经管网收集后排入工业园区雨水管网。运营期水膜除尘用水、研磨冷却用水循环使用，不外排，仅补充新鲜用水；鲜魔芋清洗废水、漂洗脱碱废水、巴氏灭菌废水、清洗烘干废水排入三级沉淀池沉淀后排入污水处理站；设备清洗用水经隔油池预处理后排入污水处理站；员工产生的生活废水经化粪池预处理后排入污水处理站；食堂废水经隔油池预处理后排入污水处理站。

本项目全部废水经污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后排入园区污水管网，进入姚安县第二污水处理厂处理。

- 合理布局噪声源。切片机、风机等设备安装减震垫，较小噪声影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（五）固体废物须分类收集和规范处置。员工生活垃圾、不合格产品等固废分类收集后委托环卫部门清运处置，日常保养或维修产生的废机油经收集后暂存于危废暂存间，按照危险废物管理要求委托有资质单位及时清运处置。

三、《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如超过5年项目未开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

四、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目全部建成投入试运营后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收方可投入生产和使用；未经验收或者验收不合格，不得投入生产或者使用。

请姚安县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的监督检查。

2022年4月28日

楚雄州生态环境局姚安分局办公室     2022年4月28印发